攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市汇杰工贸有限责任公司铁精矿生产线及管道技改项目环境影响报告书的批复

攀枝花市汇杰工贸有限责任公司：

你公司《铁精矿生产线及管道技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区高粱坪园区，主要建设内容：在现有铁精矿生产线上新增一段塔磨+两段磁选，提高铁精矿品位；新增2台螺旋洗砂机，分离尾矿中的砂料；新增2台全自动厢式压滤机替换原真空过滤机；改建现有尾矿管及回水管，将尾矿送至丰源选厂矿浆池。项目建成后，年处理低品位钒钛磁铁矿120万吨，产铁精矿30万吨，钛精矿4万吨，尾砂25.2万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资82万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合高粱坪园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化管道施工期水土保持工作，控制管道建设对沿线生态环境的影响，施工期结束后及时植绿管沟两侧施工迹地。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。破碎筛分工序颗粒物经布袋除尘系统捕集净化后，由15米高排气筒排放；在原料堆场和破碎料堆场四周1.5米高墙体上设置8.5米高挡风抑尘网，同时设置雾化喷嘴和射雾器控制扬尘；各落料产尘点设置雾化喷咀喷水控尘，采取破碎车间、洗选车间、成品堆场封闭的方式控制无组织排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）本项目的卫生防护距离为破碎料堆场、原料堆场、破碎筛分车间边界外50米范围，目前此范围内无居民、学校、医院等环境敏感点分布。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进的项目应注意与该选厂的环境相容性。

（四）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”。压滤水、浓缩上清液、脱出水等选矿废水和堆场渗滤水、初期雨水、地坪冲洗水收集沉淀后，澄清液回用于洗选生产；车辆冲洗废水收集沉淀后重复使用。生活污水经原有化粪池和一体化生化设备处理后用于绿化灌溉。定期维护柴油罐区、危废暂存间、一体化生化设备的重点防渗措施，防止地下水环境污染。

（五）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。尾矿浆经管道送至丰源尾矿库堆存；除尘灰、沉淀池污泥收集后作水选原料使用；废钢球、废衬板、废螺旋片销废品收购站；废润滑油部分回用，其余的暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。

（六）落实并优化各项噪声治理措施。采取夹芯彩钢瓦厂房隔声、基座安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年5月27日