攀枝花市生态环境局

关于攀枝花恒实工贸有限责任公司

冶金渣废旧资源综合利用建设项目

环境影响报告表的批复

攀枝花恒实工贸有限责任公司：

你公司报送的《冶金渣废旧资源综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区，总占地面积为28101.74m2，建设1条冶金废渣分选回收生产线。主要建设给料车间、破碎车间、选铁车间、压滤车间、产品后加工车间，配套建设部分公用工程、辅助工程、仓储工程、办公生活设施及环保工程等。项目建成后，达到年处理冶金废渣15万吨的处理能力，生产冷固球团1万吨/年，还原铁粉1万吨/年，砂石料10万吨/年，含铁料2万吨/年。项目总投资3500万元，其中环保投资231万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目破碎（含磁选）、筛分、制砂、原料仓在装卸料过程中产生粉尘经捕集采用布袋除尘器净化处理后，通过15m高排气筒排放；烘干、包装（包含搅拌）废气经捕集采用布袋除尘器净化处理后，通过15m高排气筒排放；热风炉烟气经捕集采用布袋除尘器净化处理后，通过15m高排气筒排放。通过封闭厂房、硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）本项目设置的卫生防护距离以项目原料库（含给料车间）边界外50m和产品后加工车间边界外50m形成的包络线为范围，目前此范围内无居民、学校、医院等环境敏感点分布。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”， 生产废水主要为磁选压滤水，全部回用生产，生活污水经预处理池沉淀处理后排入攀枝花市格里坪污水处理厂。

（五）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目尾砂经收集后外售、原料仓、破碎、筛分、制砂工序收集的粉尘经收集后回用于生产；烘干、搅拌、包装工序，以及热风炉收集的粉尘与废砂石料一起外售；机械检修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，定期交有相应资质的单位处理；废包装袋统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖至废品回收站。

（六）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、加装消声器、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标为CODcr0.024t/a、NH3-N 0.0024t/a、SO2 0.605 t/a，NOX 0.363 t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求，项目应在投产运营前向我局申领排污许可证或进行登记。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市西区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月21日