攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市科陶金属铸造有限公司

城乡固体废弃物（废轮胎制胶粉）资源化

利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花市科陶金属铸造有限公司：

你公司《城乡固体废弃物（废轮胎制胶粉）资源化利用项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，以外购干净废轮胎为原料，采取常温机械方法制取橡胶粉，建设自动化机械胶粉生产线4条。主要建设内容包括：建设废轮胎露天堆场1个、废轮胎堆放间1个，胶粉生产车间1个、胶粉和钢丝库房1个，配套建设供水、供电、办公生活、除尘、生活污水处理等公辅设施和环保工程。项目建成后，年处理废轮胎5万吨，年产橡胶粉3.75万吨，全部作为攀枝花市金开圆科技有限公司（以下简称金开圆公司）裂解油和炭黑项目生产原料利用，年回收钢丝1.25万吨，全部作为钢材生产原料外售。项目总投资2800万元，其中环保投资142万。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，确保各项环保措施得到有效落实，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。胶粉生产过程产生的胶粉尘采取“吸尘罩+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒排放；胶粉气力输送旋风器出口粉尘采用布袋除尘器进一步处理后引至胶粉车间20m高排气筒排放。严格落实各项无组织排放控制及减缓措施，加强管理，确保无组织排放达标。严格落实全市货运脏车整治要求，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）本项目设置的卫生防护距离为胶粉车间边界外50m范围，该范围内现无居民等环境敏感点。今后各卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施项目。项目采取“雨污分流、清污分流”，初期雨水和消防废水、胶粉车间地坪冲洗废水分别依托金开圆公司应急处理设施和含油废水处理设施处理后，由金开圆公司用于裂解车间两级水膜脱硫除尘补充水；循环冷却水采用无磷阻垢剂，经冷却后循环使用，定期排水通过厂区雨水管网排放；生活污水采取“隔油+沉淀+一体化MBR”处理后，用于金开圆公司裂解车间烟气两级水膜脱硫除尘补充水。危废暂存间等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对本项目新增固废管理。项目除尘灰经收集后回用于胶粉生产；生活污水污泥经收集后，定期交由当地环卫部门处置。规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、隔声、减振、消声等防治措施，确保厂界环境噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。按照《四川省生态环境厅办公室关于印发固定污染源自动监测监控体系建设相关技术要求的通知》要求，认真落实本项目固定污染源自动监测监控措施，加强管理维护，确保自动监测监控设备设施稳定运行，数据及时上传。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年6月22日