攀枝花市生态环境局

关于攀枝花兴中钛业有限公司

钛白表面包膜处理及配套装置项目

环境影响报告书的批复

攀枝花兴中钛业有限公司：

你公司《钛白表面包膜处理及配套装置项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区马店河片区，对原“3.6万吨/年钛白粉技改项目”产品方案进行调整，保持0.6万吨脱硝钛白生产规模不变，对“1万吨金红石型钛白初品、2万吨化纤钛白初品”生产线有关生产工艺参数进行调整（工艺设备利旧），生产3万t/a金红石型钛白初品，与外购金红石型钛白初品1.78万t/a全部作包膜处理，建设1条5万吨/年金红石型钛白粉表面包膜处理生产线。主要建设内容包括：拆除部分老旧厂房，新建中粉及润湿砂磨车间、后处理车间等，在厂区预留用地上新建1套120t/h脱盐水装置、1台10t/h燃气锅炉，配套新建部分公辅设施、仓储设施及环保设施，其余公辅、仓储设施及环保设施利旧。项目总投资6000万元，其中环保投资144万。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。严格落实“以新带老”措施，确保废酸回用、废酸浓缩、亚铁综合利用等问题整改到位。

（二）加强施工期环境管理，确保各项环保措施得到有效落实，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。拆除工程应按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》及其他相关要求，制定残留污染物清理和安全处置方案，有序开展拆除工作，避免造成新的环境污染。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。钛白初品入仓粉尘采取“旋风分离器+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；表面包膜处理废气、试剂配制废气采取“气液分离+水喷淋洗涤”处理后，通过15m高排气筒排放；闪蒸干燥燃烧炉采用低氮燃烧，烟气采取脉冲布袋式除尘器处理后，通过25m高排气筒排放；气流粉碎尾气采取“脉冲布袋式除尘器+水喷淋”处理后，通过25m高排气筒排放；产品冷却粉尘经低温布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；包装粉尘通过1套布袋除尘器处理后，通过22m高排气筒排放；燃气锅炉采用低氮燃烧，烟气通过15m高排气筒排放。严格落实各项控制及减少废气无组织排放措施，加强管理，确保无组织排放监控点达标。采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）本项目设置的卫生防护距离为中粉车间、后处理车间边界外100m范围，该范围内现无居民等环境敏感点。原有酸解、原料堆棚等车间边界外已设置100m卫生防护距离，现无人居分布，维持不变。今后各卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施项目。项目采取“雨污分流、清污分流”，水洗废水经CN过滤器过滤后，部分回用于生产，部分排至厂区现有污水处理站处理；脱盐水站排水、地坪冲洗水、分析化验废水、酸雾洗涤废水等分别经收集排至厂区现有污水处理站处理后，排至园区污水处理厂。生活污水依托厂区现有的二级生化处理装置处理后，排至园区污水处理厂。表面包膜处理生产线后处理车间、危废暂存间等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对本项目新增固废管理。项目除铁杂质经收集后外售；污水站新增石膏渣在厂区现有石膏堆场暂存后，定期运至钒钛高新区渣场堆存。规范设置危险废物暂存间，加强废矿物油、化验废液、废离子交换树脂等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、隔声、减振、消声等防治措施，确保厂界环境噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。按照《四川省生态环境厅办公室关于印发固定污染源自动监测监控体系建设相关技术要求的通知》要求，认真落实本项目固定污染源自动监测监控措施，加强管理维护，确保自动监测监控设备设施稳定运行，数据及时上传。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、报告书预测本项目实施后，大气污染物SO2年排放量0.024吨，NOx年排放量8.316吨，VOCs年排放量0.175吨；水污染物CODcr年排放量38.417吨，NH3-N年排放量3.842吨。项目应按要求申领排污许可证后方可投入运营，在投产运营后，必须严格落实主要污染物排放总量要求，确保区域环境质量不因本项目的实施而恶化。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年6月16日