攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市泓岩科技有限公司工业固体

废弃物环保治理及资源化利用项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市泓岩科技有限公司:

你公司《工业固体废弃物环保治理及资源化利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区, 在现有厂区范围内新增处理含锌危险废物生产线一条，主要建设内容：新建原料库房一座（设置电炉炼钢灰筒仓、配料及输送系统、袋装原料堆场等），新建一条φ3.6m×65m的回转窑处理系统，配套建设上料系统一套、空压站、洗车台、水淬渣冲渣池、成品库、事故池、水淬渣暂存库、一般固废堆场、危废暂存间、分析化验室等公辅设施和环保工程。项目建成后形成年处理15万吨含锌危险废物（主要包含HW17表面处理废物、HW31含铅废物和HW48有色金属冶炼废物中的含锌废物），年产次氧化锌45000吨的能力。项目总投资12000万元，其中环保投资1000万元。

“报告书”认为该项目建设符合国家产业政策和当地规划要求，在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，环境保护部公告2013年第36号修改单）和《危险废物污染防治技术政策》等相关标准、政策及规范要求，进行工程设计、建设及运行管理。严格实行危险废物转移联单制度和危险废物经营许可证制度，投运前依法申领危险废物经营许可证。项目危险废物收集、运输采用规定的容器及专运车，制定合理的运输路线和运输时间，加强进厂危险废物鉴定、分类、检测、储存等过程的管理，落实相关运行技术要求并制定建立相关人员培训制度、安全管理制度、人员健康管理制度和环境管理制度，确保进厂危险废物的安全处置，防止二次污染，避免产生新的环境问题，确保环境安全。

（二）加强施工期环境管控，做好施工期各项环保工作，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格按照 “报告书”要求 ，落实并优化水污染防治措施，按照“雨污分流、清污分流”原则建设给排水及回用水系统。除雾废水直接返回脱硫剂制备使用，洗袋废水和化验室废水经厂区现有斜板沉降浓缩池处理后回用于水淬渣冲渣，车辆冲洗废水收集经沉淀后回用于车辆冲洗。初期雨水经事故水池收集沉淀后回用于水淬渣冲渣，生产区各类废水均全部回用不外排。

（四）严格按照“报告书”要求，落实并优化各项大气污染防治措施，合理设置排气筒，确保各种大气污染物排放满足国家和地方相关标准要求。项目原料电炉炼钢灰罐车通过气力输送至原料厂房筒仓贮存，筒仓上部配套布袋除尘器收集到的粉尘返回筒仓；原料厂房为封闭式厂房，在原料备料系统卸料点、上料点、转运点等产尘点设置除尘系统，产尘废气经“捕集罩+脉冲布袋除尘器”处理后由15m排气筒排放；回转窑出渣口废气经“捕集罩+表面冷却器+布袋除尘器”处理后由15m排气筒排放；回转窑窑尾废气负压式收集处理后经“重力沉降+表面冷却器+布袋除尘器+引风机+两级碱洗+除雾器+活性炭吸附”处理后由 35m 排气筒排放。强化管理，及时更换活性炭，确保废气收集处理效率。

（五）加强废气无组织排放控制措施，确保厂界无组织排放达到相关标准限值要求。为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，“报告书”将原料厂房边界外200米的范围划定为本项目卫生防护距离，此范围内现无人居分布。今后地方政府及有关部门在项目划定的卫生防护距离范围内，不得批准新建医院、学校和居民点等环境敏感建筑和设施，新引进项目应注意与本项目的环境相容性。严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（六）严格按照“报告书”要求，优化布局，强化声环境保护措施，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（七）严格按照“报告书”要求，落实和优化固体废物污染防治措施。水淬渣、窑头除尘灰、脱硫石膏渣暂按危险废物进行管理，在企业试运行时对其进行性质鉴定后根据其性质妥善处置，落实去向；原料系统除尘灰、斜板沉降浓缩池污泥、初期雨水沉淀池污泥等全部返回原料系统；废包装材料（原料包装）、废活性炭，收集于危废暂存间后，交有资质单位回收处置。按照危废暂存间管理要求，加强对各类固体废弃物收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（八）严格按照“报告书”要求，切实落实和强化地下水污染防治措施。危废暂存间、事故应急池、原料厂房、回转窑装置区、水淬渣及循环水池、水淬渣暂存库、脱硫系统、除尘系统区域、洗车台（含配套沉淀池）、成品库等重点防渗区必须落实相应防渗要求。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程施工监理，确保防渗设施牢固安全，防止地下水环境污染。

（九）高度重视环境风险防范工作。全面落实 “报告书”中提出的风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。强化环境风险管理工作，确保环境安全。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，落实各项应急设施、措施。严格规范排污口建设，配置在线监测设施，认真落实“报告书”提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。按环保相关要求，适时开展清洁生产审核和后评价工作。

（十）项目建成后总量指标为：SO2 66.24t/a、NOX 33.12t/a、铅44.635kg/a、砷0.389kg/a、镉1.84kg/a。按照国家排污许可证有关管理规定要求在项目建成投产前申领排污许可证，在生产过程中应严格落实污染物排放总量要求，不得无证排污或不按证排污。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收。如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局                                                   2020年6月16日