攀枝花市生态环境局

关于米易县恒松工贸有限公司钛精矿干燥、干选技改项目环境影响报告书的批复

米易县恒松工贸有限公司：

你公司《钛精矿干燥、干选技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2020〕01号）和米易县环境保护局初审意见（攀米环函〔2020〕25号），经研究，现批复如下：

一、项目由四川米易白马工业园区（大草坝片区）搬迁至该园区湾丘机电沟片区，总占地30亩，以浮选钛精矿为原料建设一条湿钛精矿干燥生产线，以重力水选钛中矿为原料建设一条钛中矿干燥、干选生产线，原大草坝片区钛精矿干燥、包装生产线全部拆除。迁建项目主要建设内容包括：建设干燥干选车间1个、成品车间1个、原料堆库1个、钛精矿仓2个，设置车间临时堆放区1个，配套建设厂区道路、公辅设施、环保工程等。项目建成后，形成钛矿烘干40万吨/年，钛精矿干选15万吨/年的生产能力。项目总投资4500万元，其中环保投资713万元。

项目经米易县经济信息和科学技术局审核备案（川投资备[2018-510421-12-03-247544]JXQB-0021号），技改迁建选址经四川米易白马工业园区管理委员会确认（白管委〔2019〕41号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变，我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。原址拆除工程应制定拆除方案，及时开展拆除工程场地污染调查及相应治理恢复工作。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施，强化污染防控管理，进一步优化烘干方式，确保各项大气污染物达标排放。浮选钛精矿烘干废气、钛中矿烘干废气分别经“旋风除尘+高温直喷燃烧”处理和“旋风除尘”处理后合并，再经“高压旋流喷淋洗涤+静电除尘除雾”处理后，通过22m高排气筒排放；干选含尘废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿采用皮带通廊方式输送，钛精矿仓顶设置除尘器，含尘气体经过滤后排放。采取原料堆库、烘干干选厂房密闭、喷雾等措施，控制生产工序颗粒物无组织排放。严格落实货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）本项目设置的卫生防护距离为原料库及烘干干选车间边界外100m范围，该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施，确保各项水污染物达标排放。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集沉淀处理后，用于厂区控尘或车辆冲洗；原料堆场渗滤水收集至烘干烟气喷淋池综合利用；烟气喷淋废水（含冷凝水）经冷却后循环使用；电除尘器冲洗废水、生产车间地坪冲洗废水分别经收集后用于喷淋除尘；车辆冲洗废水经收集、沉淀处理后全部回用；生活污水经一体化生化处理装置处理后用于厂区绿化。原料堆库（湿钛精矿堆放区）、危废暂存间、各水收集处理单元等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物管控，确保合理、规范处置各项固体废物。项目产生的尾矿及各收集水池污泥全部通过汽车运输至攀枝花青杠坪矿业有限公司威龙州尾矿库堆存；除尘灰收集后全部用作为生产原料回用。规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及米易生态环境局预审意见落实。

三、“报告书”预测本项目实施后，大气污染物SO2年排放量6.65吨，NOx年排放量33.14吨。项目应按要求申领排污许可证后方可投入运营，在投产运营后，必须严格落实主要污染物排放总量要求，确保区域环境质量不因本项目的实施而恶化。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年3月25日