攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市聚宝再生资源回收利用

有限公司废旧塑料回收综合利用项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市聚宝再生资源回收利用有限公司:

你公司《攀枝花市聚宝再生资源回收利用有限公司废旧塑料回收综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保公司评估意见（攀科华评估书〔2020〕02号）和西区生态环境局预审意见（攀西环审〔2020〕2号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区，租用国正工贸厂区内原料仓等部分区域用于建设本项目，项目以废旧塑料为原料，建设破碎清洗生产线4条、造粒生产线6条、果蔬包装塑料筐生产线6条、PE管生产线2条、PET打包带生产线2条，配套建设相关辅助设施。项目建成后，年回收破碎废旧塑料3万吨，年产塑料颗粒（PP、PE）1万吨、PE管600吨、PET打包带600吨、果蔬筐10万个，剩余破碎料（18650吨）直接外售。项目总投资4360万元，其中环保投资140万元。

项目在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中属鼓励类，西区发展和改革局以“川投资备[2019-510403-42-03-390971]FGQB-0147号”予以备案。项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区，在国正工贸现有厂区内建设，不新增用地。园区已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2008〕1105号），项目建设符合园区规划环评要求。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、该项目建设工作中应重点做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化生产工艺，强化运营管理，控制并减少污染物的产生和排放。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。废旧塑料破碎工序废气经2套布袋+酸碱喷淋+活性炭吸附装置处理后，通过25m高排气筒排放；注塑工序产生的有机废气采取集气罩+离心风机+活性炭吸附处理后，通过25m高排气筒排放；污水处理系统恶臭经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。强化管理，及时更换活性炭，确保废气收集处理效率，控制并减少废弃无组织排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域应做到“雨污分流”，项目清洗废水、污泥脱水滤液、喷淋废水经污水处理系统处理后，循环使用并定期更换，更换废水经污水处理系统处理后排至格里坪污水处理厂；冷却废水经冷却塔+冷却水池处理后，部分废水用于清洗工序，剩余废水循环使用；车辆冲洗废水收集沉淀后重复使用；生活污水依托国正工贸已有化粪池收集处理后，排至格里坪污水处理厂。严格落实地下水防护措施，按要求做好危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水环境。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减振、隔声、消声等防控措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。加强固体废弃物环境管理，合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，项目边角料及不合格产品经收集后，返回破碎生产工序，作原料使用；除尘灰、沉降灰经袋装收集后，与生活垃圾一起送至附近垃圾收集点；废活性炭、废液压油、厂区内废液压油更换过程产生废棉纱手套经危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处理；分拣过程产生的夹杂物和污水处理系统产生的格栅渣均与生活垃圾一起，送至附近垃圾收集点；项目建成后需对沉淀池污泥进行鉴定，若鉴定为危废，送有危废处理资质的单位处置；若不属于危废，应送至符合要求的一般固体废物处置场进行堆存；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置。

（七）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书中提出的风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，配置在线监测设施，认真落实“报告书”提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）“报告书”预测本项目实施后，挥发性有机物年排放量2.93t/a。严格落实主要污染物排放总量要求，项目应在投产运营前向我局申领排污许可证。

（十）其他事项按国家相关法律法规、“报告书”要求和专家审查意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年3月13日