攀枝花市生态环境局

关于攀枝花兴辰钒钛有限公司

五氧化二钒生产线技改项目

环境影响报告书的批复

攀枝花兴辰钒钛有限公司：

你公司《五氧化二钒生产线技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估书〔2019〕01号）和米易生态环境局初审意见（米环函〔2019〕103号），经研究，现批复如下：

一、项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业区现有厂区内，依托原有闲置设备和公辅设施，以标准钒渣为原料，采用钠法焙烧、水浸提钒工艺，建设年产3000吨五氧化二钒生产线一条，配套建设废气收集处理等环保设施。项目总投资820万元，其中环保投资367万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，米易县经济和信息化局以“川投资备[2019-510421-31-03-366584]JXQB-0083号”对项目进行了备案。项目位于四川米易白马工业园区一枝山工业区现有厂区内，原址用地性质经米易县人民政府确认。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。原料预处理粉尘采用“捕集罩+脉冲布袋除尘”处理后，通过1#排气筒（20m）排放；回转窑烟气采用“低氮燃烧+SCR脱硝+石灰—石膏法脱硫+湿式电除尘”处理后，通过2#排气筒（70m）排放；沉钒硫酸雾经密闭抽出后送入熔化炉烟气处理系统处理；熔化炉烟气采用“低氮燃烧+旋流塔碱喷淋”处理后，通过3#排气筒（30m）排放；蒸氨塔氨气经“两级稀酸喷淋+一级备用稀酸喷淋”处理后，通过3#排气筒（30m）排放。采取生产车间封闭、雾化喷水等措施，控制生产工序颗粒物无组织排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为原料场、浸出车间、沉淀车间、熔化车间边界外50m包络线范围，蒸氨车间边界外100m包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集入应急水池沉淀后，可用于厂区控尘、地坪冲洗，及时清空应急水池，确保应急功能；设备冷却水采用净水循环系统冷却后重复使用；沉钒废水经“焦亚硫酸钠还原+氢氧化钠中和沉淀+蒸氨塔蒸氨+蒸发浓缩+硫酸钠结晶”处理后全部回用；浸取车间、沉钒车间地坪冲洗废水及检验废水经厂区污水处理站中和沉淀处理后回用；回转窑湿式电除尘废水返回配料工序综合利用；生活污水利用原有化粪池+地埋式二级生化处理系统处理用于农灌。沉钒废水处理系统、各水处理单元、事故池、浸出车间、硫酸罐区、钒液储罐区、沉淀罐区等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。进一步提高固废回收利用率，合理、规范处置各类固体废弃物，项目产生的浸出渣、废铁、脱硫石膏、废耐火材料等一般工业固体废物进行外售综合利用，除尘灰经收集后回用于生产。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）严格落实污染物排放总量控制要求，本项目污染排放总量指标可在你公司原有项目核定的总量指标中调剂解决。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及米易县环境保护局初审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年10月22日