攀枝花市生态环境局

关于四川邦通橡塑科技有限公司

橡胶塑料产品研发产业化项目

环境影响报告书的批复

四川邦通橡塑科技有限公司：

你公司《橡胶塑料产品研发产业化项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕27号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕36号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县安宁工业园区，租用该工业园区2#、3#标准厂房，主要建设内容为：新建硅橡胶和橡胶制品生产车间（内设模压件生产线5条、汽车胶管生产线4条、密封条生产线5条、汽车硅橡胶管生产线2条）、PE管材生产车间（内设PE管材生产线15条），配套建设办公生活设施、辅助工程、仓储工程、环保工程、公用工程等。项目建成后将形成年产PE聚乙烯管材4000t、硅橡胶汽车配件120万套、汽车胶管120万套、橡胶密封条1600t、模压件300t的生产能力。项目总投资1200万元，其中环保投资201.6万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县发展和改革局以“川投资备[2018-510422-29-03-284508]FGQB-0203号”同意项目备案。

项目位于盐边县安宁工业园区，选址经盐边县住房和城乡规划建设管理局确认（盐边住建〔2018〕160号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。硅橡胶和橡胶制品生产车间，密炼机、开炼机投料口产生的颗粒物分别经“集气罩+脉冲式布袋除尘器”处理后，通过15m排气筒排放，密炼、开炼、压延、干燥成型等工序产生非甲烷总烃分别经“集气罩+臭氧氧化+活性炭吸附”处理后，通过15m排气筒排放；PE管材生产车间，挤出机、打线机生产过程产生的非甲烷总烃分别经“集气罩+臭氧氧化+活性炭吸附”处理后，通过15m排气筒排放；加强大气污染防治设施的维护和管理，定期更换活性炭，各生产车间和物料堆场应进行封闭，严控粉尘无组织排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘等措施，控制运输扬尘；食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放。

（三）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为硅橡胶和橡胶生产车间、PE管材生产车间边界外100m的包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行雨污分流，设备冷却水循环使用；食堂废水经隔油处理后，与其他生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，近期用于周边厂区及周边植被绿化，远期经预处理后，送安宁工业园区污水处理厂处理。有机原料存放间、危废暂存间、一体化生化处理装置区等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，除尘灰经收集后回用于生产；PE管生产产生的废边角料、次品经破碎后回用于生产；橡胶制品生产产生的不合格产品及边角料和废原辅料包装袋外售综合利用；环烷油油桶由供货商定期回收；加强对废润滑油、废活性炭等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行统一处置。

（六）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年8月27日