攀枝花市生态环境局

关于攀枝花中禾矿业有限公司

球团厂煤气发生炉技改项目

环境影响报告书的批复

攀枝花中禾矿业有限公司：

你公司《球团厂煤气发生炉技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕25号）和米易县环境保护局初审意见（米环函〔2019〕51号），经研究，现批复如下：

一、本项目位于四川米易白马工业园区原厂区范围内，拆除原有的6台一段式煤气发生炉，建设2条二段式煤气发生炉生产线，主要建设内容为：设置5台Φ3.2m煤气发生炉（4用1备），配套建设蒸汽系统、余热锅炉、储煤场、炉渣堆场、焦油池、酚水池、冷却水池、应急水池等设施；煤气加压站、软水制备系统、柴油罐、一体化生化处理装置、办公生活设施、危废暂存间等设施利旧。项目建成后，不新增产能，年煤气供应量约7920万Nm3。项目总投资2000万元，其中环保投资75万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，米易县经济和信息化局备案同意（川投资备[2018-510421-06-03-296693]JXQB-0144号）。

项目位于四川米易白马工业园区现有厂区内，不新增用地，原项目用地性质属工业用地。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理人员和管理制度，与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）认真落实“以新带老”措施，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，确保原有项目存在的环境问题得到及时有效整改。

（四）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。煤气发生炉开停车、检修时外排废气在放散口燃烧后高空排放；采取焦油池、酚水池密闭措施，呼吸阀设置水封设施，溢出的挥发性有机废气和恶臭气体经收集后送至煤气发生炉燃烧；采取储煤场、炉渣堆场全封闭，安装雾化喷咀等措施，控制颗粒物无组织排放；采取进出车辆冲洗、限速、道路硬化、定期洒水和密闭运输等措施控制运输扬尘。

（五）本项目设置的卫生防护距离为储煤场、炉渣堆场及煤气站边界外50m范围，目前此范围内无居民、学校、医院等敏感点分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（六）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水、定期更换的间冷器冷却废水、离子交换树脂再生废水用于厂区控尘；含酚废水经酚水池收集后送至余热锅炉作生产气化剂蒸汽原料使用。焦油池、酚水池、应急水池、危废暂存间等重点防渗区域，须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（七）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施；产生的除尘灰、炉渣全部外售综合利用；规范设置危险废物暂存间，加强焦油、废润滑油、废离子交换树脂等危险废物的分类收集、贮存管理，及时清运，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声及合理布局等防治措施，确保厂界噪声达标。

（九）严格落实环境风险防范措施。建立健全环境管理机制和生态环境规章制度，落实岗位环境责任制，加强污染治理设备设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。结合项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，落实酚水池、煤焦油事故应急池及事故废水池等风险防范措施，强化环境风险管理工作，杜绝事故性排放，确保环境安全。

（十）项目运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及米易县环境保护局初审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和米易县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年7月4日