攀枝花市环境保护局

关于攀枝花市全盛工贸有限责任公司

24万吨/年钛精矿生产项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市全盛工贸有限责任公司：

你公司《24万吨/年钛精矿生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕24号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕32号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县安宁工业园区，分两期建设，主要建设内容包括：一期建设主厂房1栋（包括原料堆场、烘干车间、冷却车间、干选车间、除尘车间及成品库房等，内设钛精矿生产线1条）、综合楼，以及配套的公用工程、环保工程等；二期建设备用成品库房1栋（1128m2）。项目建成后，将形成年加工钛中矿32万t，年产钛精矿24万t，次铁精矿3.2万t，粗钛中矿0.6万t的生产能力。项目总投资4500万元，其中环保投资184万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县发展和改革局以“川投资备[2018-510422-09-03-260588]FGQB-0090号”对项目进行了备案。

项目位于盐边县安宁工业园区，建设用地规划经盐边县住房和城乡规划建设管理局确认（地字第〔2018〕13号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。烘干机废气经“旋风+布袋除尘器” 收集处理后，通过15m高排气筒排放；冷却、磁选工段的颗粒物经“抽尘罩+抽尘总管+布袋除尘器”收集处理后，通过15m高排气筒排放；生产车间、原料堆场进行封闭围挡，采取设置软帘遮挡、封闭的皮带通廊、雾化喷咀等措施，控制生产工序颗粒物无组织排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘、加盖篷布等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为原料堆场、生产车间边界外50m的包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水、原料堆场渗滤水分别经收集、沉淀处理后，用于厂区控尘或车辆冲洗；间接冷却水经冷却后，循环使用，定期换水用于厂区控尘或车辆冲洗；车辆冲洗废水、车间地坪冲洗废水分别经收集、沉淀处理后重复利用；生活污水经一体化生化处理设施处理后用于厂区绿化。柴油罐区、危废暂存间、一体化生化处理装置等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，项目产生的尾矿全部采用汽车运至盐边县安宁园区渣场堆存；沉淀池、雨水收集池污泥和除尘灰经收集后回用生产；规范设置危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）“报告书”预测项目实施后，SO2年排放量0.06吨，SO2总量指标从攀枝花市广川冶金有限公司2017年核定削减量（SO2 削减515.84t）中调剂解决；NOx年排放量13.9吨，NOx总量指标从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量（NOx削减1229.03 t）中调剂解决。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年6月18日