攀枝花市生态环境局

关于攀枝花钢城集团圣洁润滑油综合利用

有限公司3万吨/年废润滑油再生循环

利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花钢城集团圣洁润滑油综合利用有限公司：

你公司《攀枝花钢城集团圣洁润滑油综合利用有限公司3万吨/年废润滑油再生循环利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家评审意见和西区环境保护局预审意见（攀西环审〔2019〕4号），批复如下：

一、项目拟在攀枝花市西区格里坪工业园区内实施3万吨/年废润滑油再生循环利用项目。主要建设内容为新建1套3万吨/年废矿物油再生利用装置、1套2万个/年废油桶处置装置，配套建设循环水站、污水处理站（采用“隔油+破乳气浮+氧化电解+A/O+石英砂/活性炭过滤”工艺，设计处理能力20m3/d）、储罐区（14×500m3、1×200m3、4×100m3、1×50m3）、成品润滑油仓库、辅料仓库、装卸区、事故池（1×960m3）、焚烧炉（设计处理渣油能力300kg/h）、危废暂存间（1×30m2）、分析化验室、综合办公楼等设施。项目建成后，年再生处理废润滑油3万t，年产1万t润滑油成品、1.6702万t基础油、0.15万t轻质燃料油，年处置废油桶2万个。项目总投资12000万元，其中环保投资470万元。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属鼓励类，项目经攀枝花市西区发展和改革局备案同意（川投资备[2018-510403-42-03-248225]FGQB-0013号）。项目选址经攀枝花市住房和城乡规划建设局同意（《建设用地规划许可证》（地字第510402201812063号）），项目用地性质为三类工业用地。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，严格落实各项水土保持措施，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。废矿物油再生利用产生的不凝气燃烧废气、导热油炉燃烧废气、管式炉燃烧废气、减压渣油焚烧废气，经“碱液冷却+活性炭+布袋除尘+碱液喷淋洗涤+SCR脱硝”处理后，由25m高排气筒排放。废油桶处置废气中，倒残整形、清洗试漏产生的废气采用“集气罩+围合胶帘”收集后，经“UV催化氧化+活性炭装置”处理，由15m高排气筒排放；固化炉燃烧废气、粉末涂料烘干固化废气经 “UV催化氧化+活性炭装置”处理后，由15m高排气筒排放；静电粉末喷涂产生的粉尘、油桶破碎产生的粉尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒达标排放。锅炉废气配置低氮燃烧装置，废气通过15m高排气筒达标外排。装卸区、卸油池挥发废气收集送油桶处置车间，采取固化炉燃烧，再经“UV催化氧化+活性炭装置”处理后，由15m高排气筒达标排放。污水处理站恶臭气体密闭收集经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理达标后，由15m排气筒排放。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，废矿油再生利用生产过程中产生的含油废水、废油桶处置产生的清洗废水、分析实验室废水、地坪冲洗废水、设备检修废水、初期雨水、生活污水等经厂区污水处理站处理达标回用，不外排，待园区污水处理厂建成投运后，经厂区污水处理站处理达标，进入园区污水处理厂处理达标后排污金沙江；废气处理系统半干急冷塔浆液中水分全部蒸发，喷淋洗涤塔废水经配套的沉淀池处理后回用；洗罐水由委托的第三方专业储罐清洗单位处理；水封废水蒸发损耗，定期补充；冷却循环系统排污水、锅炉排污水属清净下水，通过厂区雨水管网排放。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。项目预处理工序中产生的含油废手套、废零件、机械金属杂质、炭粒子等预处理废渣、污水处理站污泥、焚烧炉炉渣、分析实验室废液、废活性炭、废气处理系统废渣等属于危险废物，送有相应处理资质的单位处置；生产废水隔油处理产生的废矿物油、气浮池浮渣以及废导热油收集回用于生产；生活垃圾由当地环卫部门收集处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。严格落实噪声治理措施，优化产噪设备平面布局，通过采用低噪声设备、减振、隔声、消声等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（六）切实落实地下水污染防治措施。项目原料预处理、减压蒸馏、精制车间、油桶处理车间、装卸区、调配罐装车间、导热油炉、焚烧炉区、危废暂存间、产品库房、泵棚等区域采取“2mmHDPE膜+12cm防渗混凝土+防腐涂层”的措施进行重点防渗处理；罐区地面采取 “地面土工布+2mmHDPE膜+12cm防渗混凝土+防腐涂层”的措施进行重点防渗处理；卸油池、循环水池、污水处理站、事故池、厕所等池体内表面采取涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料进行重点防渗处理，防止地下水环境污染。

（七）项目在装置区、装卸区、油桶处理车间边界外分别设置50m、50m、100m卫生防护距离，该范围内现无住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（八）高度重视环境风险防范工作。根据项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，严格落实风险防范措施，加强对各项环保设施的运行及维护管理，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。强化环境风险管理工作，确保环境安全，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按项目“报告书”、专家技术审查意见和西区环境保护局预审意见要求落实。

三、项目建成后总量指标COD 0.2 t/a 、NH3-N 0.02t/a 、SO2 3.48 t/a、NOX 12.92t/a。其中COD、NH3-N从马坎污水处理厂2017年核定削减量中调剂解决。SO2从攀枝花钢钒有限公司炼铁厂新2号烧结机2017年核定削减量中调剂解决，NOX从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量中调剂解决。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和西区环境保护局加强对该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年5月24日