攀枝花市生态环境局

关于攀枝花一立矿业股份有限公司

一段式煤气发生炉技改项目

环境影响报告书的批复

攀枝花一立矿业股份有限公司：

你公司《一段式煤气发生炉技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕20号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕10号），经研究，现批复如下：

一、本项目位于盐边县安宁工业园区原厂区范围内，主要建设内容及规模为：拆除原有的2台一段式煤气发生炉，改造原有的4台一段式煤气发生炉为Φ3.2m二段式煤气发生炉煤气站，配套建设粗煤气净化系统、焦油罐池（约8×225m3）、应急水池（1×500m3）、一体化生化装置（10m3/d）、储煤场雾化喷嘴等；对蒸汽系统、炉渣堆场进行改造，依托原煤气加压站、软水制备系统、控制室、沉淀池（1×10m3）、办公生活设施、车辆冲洗区、危废暂存间等。项目建成后，不新增产能，年煤气供应量约23040万Nm3。项目总投资1300万元，其中环保投资125万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县经济商务和信息化局备案同意（川投资备[2017-510422-31-03-229010]JXQB-0946号）。

项目位于盐边县安宁工业园区，现有厂区内，不新增用地，原址经盐边县建设环境保护局确认。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理人员和管理制度，与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）认真落实“以新带老”措施，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，确保原有项目存在的环境问题得到及时有效整改。

（四）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。煤气发生炉烘炉、点炉废气和事故热备时外排废气经自动点火装置在放散口燃烧后排放；采取储煤场、生产车间进行封闭，安装雾化喷咀等措施，控制颗粒物无组织排放；输煤系统设置抽尘罩和抽尘支管，颗粒物经“抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒达标排放；采取加设盖板、定期喷洒生物制剂等措施减少恶臭对周围环境的影响；采取进出车辆冲洗、限速、道路硬化、定期洒水和密封运输等措施控制运输扬尘。

（五）原有项目设置的卫生防护距离为竖炉为中心外550m范围，该范围内现无居民等环境敏感点，本项目维持不变。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（六）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经雨水收集地沟收集后用于控尘；煤气净化废水经沉淀池收集处理后，少部分引至竖炉燃烧室内燃烧，剩余大部分循环利用；软水制备系统废水属清洁下水，全部回用于公司厂区球团矿造球。焦油罐池、煤气站、加压站、废水泵区和沉淀池等重点防渗区域，须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（七）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施；除尘灰和筛分煤粉经收集后返回原料供应厂家回收利用；气发生炉产生的炉渣外售综合利用；沉淀池污泥经人工定期打捞脱水后掺入块煤作为煤气发生炉燃料使用；规范设置危险废物暂存间，加强焦油、废机油、废离子交换树脂等危险废物的分类收集、贮存管理，及时清运，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减振、隔声及合理布局等防治措施，确保厂界噪声达标。

（九）严格落实环境风险防范措施。建立健全环境管理机制和生态环境规章制度，落实岗位环境责任制，加强污染治理设备设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。结合项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，落实酚水池、煤焦油事故应急池及事故废水池等风险防范措施，强化环境风险管理工作，杜绝事故性排放，确保环境安全。

（十）项目运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年5月24日