攀枝花市生态环境局

关于攀枝花汇拓矿业有限公司龙洞

石灰石矿建设项目环境影响报告书的

批    复

攀枝花汇拓矿业有限公司：

你公司《攀枝花汇拓矿业有限公司龙洞石灰石矿建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕8号）、攀枝花市西区环境保护局预审意见（攀西环建〔2019〕3号），经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区龙塘社，项目主要建设内容为新建露天采场（设12个开采平台、挡渣坝、截洪沟、临时平台排水沟、临时雨水收集池等）、加工厂（租用攀枝花市仁和区水泥厂16000m2闲置场地建设，内设破碎车间、筛分车间、细砂石堆场、碎石圆筒仓和青石地面料场等）、表土临时堆场、废石堆场、矿区道路2.5km、加工厂道路0.4km、柴油罐（1×30m3）、配电室、高位水池、一体化生化处理装置（设计处理能力10m3/d）等，办公生活设施租用攀枝花市仁和区水泥厂已建办公生活区。项目不设置炸药库、雷管库和排土场。项目建成后开采规模达到45万t/a，年产青石31.5万t、细砂石2.37万t、碎石11.12万，矿山服务年限19年。项目总投资8000万元，其中环保投资400万元。

项目在《产业结构调整指导目录》中不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类，西区经济信息化和商务粮食局以“川投资备[2018-510403-10-03-318068]JXQB-0114号”对项目进行了备案。项目符合《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020年），原攀枝花市国土资源局核定了矿区范围（《关于攀枝花汇拓矿业有限公司龙洞石灰石矿调整矿区范围的批复》（攀国土资发〔2018〕148号））。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。合理利用土地，减少施工期的临时占地，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）落实施工固废处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目采场采用湿法作业，采掘、转运及装卸点均设置喷雾降尘装置；通过洒水降尘等措施，控制和减少运输、装卸及堆存过程中扬尘对周围环境的影响。项目加工厂破碎、筛分工序均设置在封闭的车间内，原料仓、破碎机和筛分机进出料口、皮带输送机交接点等工位均设置喷雾装置控尘。废石堆场、表土临时堆场、细砂石临时堆场、青石地面料场等无组织排放采取设置喷雾控制。

项目在采场、加工厂边界外分别设置200m、300m卫生防护距离，该范围内现无住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”， 采场扰动面雨水、加工区雨水经雨水收集池收集，澄清后用于项目区控尘洒水；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集、沉淀处理后，进行回用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，用于周边农田灌溉。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施，剥离表土部分外售瑞丰水泥厂综合利用，部分送表土临时堆场堆存后用作项目后期绿化覆土；剥离废石外售瑞丰水泥厂综合利用。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，优化爆破方式，控制爆破时间，选用低噪声设备，采取隔声减振，加强管理等措施，控制和减缓项目运营对周围环境的影响，确保场界噪声达标。

（八）切实落实地下水污染防治措施。项目对柴油储罐区、一体化生化处理装置采取抗渗混凝土+HDPE膜+粘土的重点防渗措施，防止地下水环境污染。

（九）严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相关要求，落实迹地恢复措施，强化生态恢复过程中的管理和维护措施，植被恢复应选择当地适生物种，确保生物安全。

（十）根据项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，严格落实风险防范措施，强化环境风险管理工作，确保环境安全，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及西区环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请西区环境保护局和市环境监察执法支队加强对该项目的监督管理。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年3月5日