攀枝花市生态环境局

关于年处理30万吨矿渣综合

利用生产新型环保建材项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市环丰工贸有限责任公司:

你公司《年处理30万吨矿渣综合利用生产新型环保建材项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕55号），经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，分两期进行建设，其中一期工程建设超细微粉生产线1条和预拌砂浆生产线1条。超细微粉生产线主要建设烘干车间1座、超细微粉生产车间1座和超细微粉灌装间1座，利用现有厂房改造成破碎车间1座、微粉生产车间1座和粉料库1座，配套建设原料综合堆场、微粉圆筒库（4×329.7m3）、超细微粉圆筒库（3×1308m3）以及成品库等仓储工程；预拌砂浆生产线主要建设拌合站1座，配套建设超细微粉储罐（1×100m3）、水泥储罐（1×100m3）、尾矿渣储罐（1×100m3）、稠化剂储罐（1×100m3）、预拌砂浆圆筒仓（6×329.7m3）等仓储工程。项目一期工程建设后，将形成年产超细微粉约18万t、干混预拌砂浆约12万t（其中干混普通预拌砂浆约5万t，干混特种预拌砂浆约7万t）的生产能力。

二期工程建设制砖生产线1条，主要建设制砖车间1座、养护车间1座，配套建设原料库房1座、添加剂库房1座、成品库房1座、超细微粉储罐（1×60m3）、水泥储罐（1×60m3）、石灰粉储罐（1×60m3）、柴油桶堆放区以及锅炉房（1×2t/h）等。二期工程建成后，将形成年产自保温砖约3万m3、泡沫砖约3万m3的生产能力。

项目综合楼、生活污水处理设施、危废暂存间等均依托环丰工贸已有设施。项目总投资4500万元，其中环保投资266万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属鼓励类，攀枝花钒钛高新技术产业开发区经济运行局以“川投资备[2018-510499-42-03-270679] JXQB-0020号”同意项目备案；项目位于环丰工贸公司现有厂区和攀枝花市博旭矿业有限公司厂区内，用地性质为工业用地。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实各项“以新带老”措施，对压滤机所在厂房墙体采用夹芯彩钢板，并内衬吸音棉等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（二）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，严格落实各项水土保持措施，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目原料综合堆场采取堆场全封闭、并设喷雾装置的措施进行控尘；破碎车间采取湿法控尘；烘干机废气收集后经“旋风+袋式除尘器”处理后由15m高排气筒排放；项目生产设备均位于密闭车间内，产尘点粉尘收集经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；项目粉末中间品、产品都存放在密闭罐体或者密闭库房内；粉末圆筒库（仓）、储罐（仓）在装料过程的粉尘收集后经顶部布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；厂区内通过采取控制车速、道路硬化、定期清扫、洒水控尘等措施，控制厂区交通运输产生的扬尘。

（四）严格落实项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为以一期车间范围外50m包络线范围，该范围内现无住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目设备冷却水循环使用；原料综合堆场渗滤水、车间地坪冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水全部收集后回用于厂区控尘或车辆冲洗等，不外排；离子交换树脂再生废水、生活污水送钛联生活污水处理站处理。

（六）落实和优化运营期各项固废处置措施。项目产生的废铁屑、废钢球外售废品收购站；生物质颗粒燃烧灰渣作为周边农户耕地肥料；生活垃圾由环卫部门清运处置；废润滑油和废离子交换树脂交由有相应资质单位处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声及合理布局等噪声防治措施，减少噪声对周围环境的影响。

（八）落实地下水污染防治措施。项目柴油桶堆放区属重点防渗区，必须落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（九）“报告表”预测项目实施后，SO2年排放量3.018吨，NOX年排放量14.19吨，SO2总量指标从攀枝花钢钒有限公司炼铁厂新2号烧结机2017年核定削减量中调剂解决，NOX总量指标从攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发电厂1号发电机组2017年核定削减量中调剂解决。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，落实各项应急设施、措施，确保环境安全。

（十一）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年4月12日