攀枝花市环境保护局

关于攀枝花市环达工贸有限公司

生产线扩能与淘汰落后设备技术改造项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市环达工贸有限公司:

你公司《生产线扩能与淘汰落后设备技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局委托四川爱欧特环保科技有限公司对“报告表”进行了技术评估，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2018〕23号）和攀枝花市东区环境保护局预审意见（攀东环建〔2018〕47号），经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市东区高梁坪工业园区，对现有厂区内生产线进行扩能，对落后设备进行淘汰和技术改造，主要建设内容包括：新增1条年产5万吨型煤生产线，更换破碎机、搅拌机，淘汰热风炉2座和生活锅炉1台，改造热风烘干炉1套，改造人工选矸、送料工艺，采用全机械自动化设备等。项目建成后，将形成年产工业（造气）型煤10万吨的生产能力。项目总投资400万元，其中环保投资75万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类。攀枝花市东区经济和信息化局以“川投资备[2017-510402-30-03-155367]JXQB-0008号”对项目进行了备案。

项目位于攀枝花市东区高梁坪工业园区，用地性质属工业用地，原选址经攀枝花创新开发产业园区管理委员会核实，项目用地符合园区规划。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施及清洁生产相关要求，进一步提高清洁生产水平。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。受料、破碎工序产生的粉尘经“抽尘支管+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；烘干废气经“旋风+布袋除尘器”处理后，，通过15m高排气筒排放；烘干机出料、产品筛分过程中产生的粉尘经“抽尘支管+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；采取原料堆场封闭、矸石临时堆场封闭、原料堆场顶棚和装卸皮带顶部分别设置雾化喷水装置等措施，控制粉尘无组织排放；采取进出车辆冲洗、道路洒水和密封运输等措施控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为生产区域边界外50m的包络线范围，该范围内现无居民等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集澄清后，回用于地面控尘；地坪冲洗废水、车辆冲洗废水经收集沉淀处理后回用，不外排。危险废物暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置项目产生的各类固体废弃物，做好各类物料堆场的“三防”措施；除尘灰、车间沉降灰、产品筛分煤粉、喷煤炉炉渣、沉淀池污泥经收集后回用；选矸工序产生的煤矸石、除铁器产生的含铁杂质定期外售，进行综合利用；规范设置危险废物暂存间，加强对废机油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行统一处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（八）“报告表”预测项目实施后，SO2年排放量6.2吨，未超过技改前已申请总量控制指标SO220t/a；新增NOX年排放量2.7吨，NOX总量指标从攀枝花钢城集团瑞丰水泥有限公司2017年削减量（NOx削减468.1 t）中调剂解决。

（九）建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。同时，结合项目特点，制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，严格落实风险防范措施，强化环境风险管理工作，确保环境安全，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（十）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及攀枝花市东区环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市环境保护局

2019年1月8日