攀枝花市生态环境局

关于米易一枝山配气站至垭口镇燃气管道工程环境影响报告表的批复

攀枝花川港燃气有限公司：

你公司《米易一枝山配气站至垭口镇燃气管道工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于攀枝花市米易县撒莲镇，起于撒莲镇供气工程管道末端2#阀井，止于撒莲镇垭口村东侧，主要建设内容及规模为：新建天然气管道1条，全长4.27km，其中高压管道长2.66km，选用L245N无缝钢管，管径D159×6.0，设计压力4.0MPa；中压管道长1.61km，选用20#无缝钢管，管径D273×7.0和D159×6.0，设计压力0.4MPa；新建调压柜1座，采用双路调压流程；配套建设附属工程、公辅工程、临时工程等。工程建成后，输送天然气30×104Nm3/d。工程总投资767.04万元，其中环保投资38.3万元。

二、重庆浩力环境工程股份有限公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为工程符合现行国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实和优化施工期各项大气污染防治措施。加强施工期环境管理，通过设置施工作业带围挡、采取湿法作业、覆盖开挖的土石方及裸露地面、临时堆场、工程材料堆区、管沟采用分段施工等措施控制无组织排放。严格落实全市货运脏车整治要求，设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不出场。

（二）严格落实和优化施工期各项水污染防治措施。车辆冲洗废水、混凝土养护废水、施工机具维护及清洗废水经隔油沉沙池处理后用于施工场地控尘，管道试压废水经隔油沉沙池处理后就近排入雨水沟；生活污水依托租赁住宅现有设施处理后用于周边农田耕地灌溉。

（三）严格落实和优化施工期各项噪声污染防治措施。采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设等措施，以减轻噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实和优化施工期和营运期各项固体废弃物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的堆至合法合规的建筑垃圾堆场。施工期的开挖土方用于管沟回填和施工迹地的覆土；冲沟、沟渠清理出来的淤泥干化后用于沟岸植被复植。营运期的清管废渣收集后定期交工业固废填埋场处置；调压柜进口端定期更换的废滤芯经收集后由厂家回收处理，废铅蓄电池即时交有相应资质的单位处置，施工人员生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实施工期生态保护和水土保持措施。严格控制施工活动范围，减少不必要的临时占地，避开农作物生长季和雨季施工，及时回填管沟。施工结束后，及时清理场地，覆绿施工迹地，恢复穿越公路的路面、路堤等，尽量减缓对所在区域生态环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年8月21日