攀枝花市生态环境局

关于四川汇丰和新材料科技股份有限公司

2万吨/年黄磷装置复工复产安全环保设备

更新项目环境影响报告表的批复

四川汇丰和新材料科技股份有限公司：

你公司《2万吨/年黄磷装置复工复产安全环保设备更新项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市钒钛高新技术产业开发区马店片区，在原四川金光化工股份有限公司现有场地内对2万吨/年黄磷生产线进行改造。主要建设内容为：（一）拆除原泥磷处理装置，新建8台泥磷转锅及配套设施，采用转锅蒸磷工艺回收泥磷中的磷；（二）新建3个黄磷储罐，最大总储存量为5000吨；（三）新建磷炉尾气收集净化装置、黄磷尾气余热利用装置（以净化后的黄磷尾气为燃料来制作蒸汽）、尾气平衡装置等设备，提升黄磷尾气的收集、净化和安全利用率。（四）恢复和新建项目配套环保和公辅设置。本次改造不涉及主体工艺变动，不新增黄磷产能。

- 二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实“以新带老”措施。项目黄磷电炉尾气经1级水洗+2级碱洗后利用；原料烘干机燃料使用净化后的黄磷尾气，烘干废气采用旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器处理后经50米高集成烟囱（烟囱内设置碱洗喷淋）排放；黄磷精制系统各槽体、水淬渣池、污水处理站等进行封闭，产生的废气经50米高集成烟囱排放；厂区严格执行雨污分流，完善雨、污管网，初期雨水收集池，应急水池等建设；规范建设临时中转渣场和危废暂存间。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目生产废水经厂区生产废水处理系统处理后回用，不外排；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置+生产废水处理系统处理后回用，不外排。规范做好厂区相应区域防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目黄磷尾气通过1级初洗塔水洗+2级（4塔）碱洗后利用；泥磷转锅蒸磷废气、泥磷池散发烟气、泥磷烟气初洗塔废气经收集汇总并通过1级尾气洗涤塔碱洗后经50米高集成烟囱排放；黄磷尾气余热利用装置废气通过低氮燃烧+烟气再循环+脱硫塔1级碱洗后经30米高排气筒排放；尾气平衡装置仅在项目黄磷尾气利用装置发生事故或检修等紧急情况，尾气不能完全利用时使用。使用时，黄磷尾气经1级碱洗后通过尾气平衡装置燃烧后排放，产生的废气通过冷风直接混合降温后经15米高排气筒排放。

（五）严格落实运营期噪声治理措施。通过采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实运营期固体废弃物收集和处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目水淬渣（黄磷电炉炉渣）经收集后作为副产品外售水泥厂等企业作为生产原料；磷矿粉、泥磷渣经收集后外售有磷矿粉成球设备的黄磷厂或磷肥厂综合利用；磷铁经收集后外售冶金企业综合利用；废矿物油、含油废棉纱手套等危废分类暂存于规范的危废暂存间，定期交由资质单位处置；生活垃圾经收集后送垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：SO2 59.917t/a、NOx 37.958t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法申领排污许可证，并在调试及投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年9月20日