攀枝花市生态环境局

关于当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司

当升科技（攀枝花）新材料产业基地

首期项目环境影响报告书的批复

当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司：

你公司《当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区团山片区，在现有标准化厂房基础上分三个阶段进行建设，主要建设内容包括：第一阶段扩建1#厂房，设置磷酸铁锂生产线3条，配套建设公辅工程、储运工程、环保工程等；第二阶段扩建2#厂房，设置磷酸铁锂生产线1条，磷酸锰铁锂生产线1条，配套建设辅助工程；第三阶段新建3#厂房，设置磷酸铁锂生产线1条，磷酸锰铁锂生产线1条，配套建设公辅工程。项目建成后，年产磷酸铁锂8万吨、磷酸锰铁锂4万吨（其中第一阶段年产磷酸铁锂4万吨；第二阶段年产磷酸铁锂2万吨、磷酸锰铁锂2万吨；第三阶段年产磷酸铁锂2万吨、磷酸锰铁锂2万吨）。项目总投资260331万元，其中环保投资4240万元。

- 二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目磷酸铁锂喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后，通过35米高排气筒排放；天然气燃烧炉设置低氮燃烧装置；烧结废气经RTO焚烧炉焚烧处理后，通过20米高排气筒排放；实验室废气经“干式过滤+吸收段（碱洗）+除雾段+活性炭吸附”后，通过15米高排气筒排放；项目投料、混合配料含尘气体，装钵含尘气体，破碎、包装含尘气体经二级除尘（布袋除尘+烧结板除尘）后在厂房内排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目设备、地坪清洗废水，实验废水，初期雨水经厂区生产废水处理站（处理工艺：调节池+混凝沉淀+水解酸化+厌氧+好氧）预处理后，通过园区污水管网送园区污水处理厂处理；冷却水经冷却循环塔冷却后循环使用；纯水制备废水、循环冷却系统定期排水通过园区污水管网送园区污水处理厂处理；生活污水经一体化污水处理设施处理后，通过园区污水管网送园区污水处理厂处理。严格落实项目磷酸铁锂厂房、机修车间、污水处理站、初期雨水池、事故水池、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、加装消声器、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设危废暂存间，废机油、废油桶、实验废液、实验室产生的废活性炭等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应资质的单位处置；过滤废渣送至园区渣场处理；废高铁料由专门的回收公司回收；废过滤介质、废分子筛、废弃匣体、废氧化锆球交由供应商或生产厂家回收利用；废包装袋收集后外售；项目污水处理站污泥在投产后立即开展危险废物鉴别，根据鉴别结果依法依规处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 12.987t/a，NH3-N 1.299t/a，SO2 18.552t/a，NOx 37.951t/a，VOCs 1.668t/a。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照排污许可有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年11月1日