攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置

工程”一期60万千瓦光伏项目（项目一期：攀枝花市仁和区太平320MW光伏发电

项目）环境影响报告表的批复

攀枝花三峡（仁和）新能源有限公司：

你公司《攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏项目（项目一期：攀枝花市仁和区太平320MW光伏发电项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区太平乡，由光伏发电系统、35kV集电线路系统和220kV升压站组成，主要建设内容包括：共设置单片容量为600Wp高效N型单晶双面双玻光伏组件533338块，光伏支架10257个，光伏子方阵110个，光伏方阵区光伏发电组件总安装规模为320MW；配套安装320kW组串式逆变器1000台、35kV华式箱变110台、35kV集电线路15回（架空与地埋相结合）、电缆分接箱15个；配套建设220kV升压站1座，设160MVA主变2台，220kV出线间隔1个，通过1回220kV线路送至庄上变电站；配套建设公辅工程、环保工程等。项目建成后，首年发电量为48797.19万kW·h，25年年均发电量为46135.53万 kW·h。项目总投资189900万元，其中环保投资528万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水等对周边植物、野生动物的影响，减小施工过程中的水土流失，及时对施工迹地和服务期满后拆除区域进行生态恢复。加强运营期植被恢复情况的检查、管理和维护，制定植被抚育计划，保证植被恢复的成活率，对未存活的区域及时进行补栽补种，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全；定期对光伏方阵区四周的围栏进行巡视，及时对破损的围栏进行修补，避免野生动物由破损的围栏孔洞钻入光伏区。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。钻孔、铣刨、切割、开挖、现场搅拌等施工作业时采取喷淋、喷雾等措施降尘；落实全市货运脏车整治要求，采取施工场地进出车辆冲洗作业、密闭运输物料等措施，减小交通运输扬尘影响。运营期升压站食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过专用烟道引至楼顶排放。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期施工废水及搅拌机清洗废水经收集、沉淀处理后用于混凝土拌用水施工期的生活废水经化粪池收集处理后，用于周边农灌。运营期升压站场地边界外设截洪沟，场地内外采取雨污分流措施，初期雨水经收集沉淀后，回用于场地内洒水降尘或工程养护；运营期升压站生活污水经化粪池+一体化设备处理后，用于周边农灌。

（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期损坏的材料、组件由生产厂家进行回收；施工建筑垃圾分类收集后尽量回用，不能回收利用的堆放于指定地点；优化施工方案，合理调用土石方，尽量做到挖填方平衡。运营期升压系统产生的废旧铅酸蓄电池、废旧变压器油、含油抹布等危险废物，暂存于升压站内配套设置的危废暂存间，定期交由资质单位处置；废旧电子材料收集后，定期交由具有回收和拆解的资质单位处置；废旧电气材料收集后外售废品收购站。服务期满后，拆除后的废旧光伏组件和电气设备，全部由生产厂家回收；拆除的电力电缆及各类建（构）筑物按有关要求进行清理处置。

（五）严格落实各项地下水和土壤污染防治措施。变压器设置事故油池；危废暂存间、事故油池、污水处理池等重点防渗区域防渗措施，防止地下水环境污染

（六）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪声（低震动）设备、合理布局、定期保养、设置减速、禁鸣标识等措施确保区域声环境质量达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局加强对该项目的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年11月2日