攀枝花市生态环境局

关于攀枝花青杠坪矿业有限公司超细粒闭路筛分提质降耗及选钛尾矿综合利用技改工程环境影响报告书的批复

攀枝花青杠坪矿业有限公司：

你公司《攀枝花青杠坪矿业有限公司超细粒闭路筛分提质降耗及选钛尾矿综合利用技改工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易白马工业园区白马功能区（白马镇威龙村），在企业选矿厂红线范围内对铁精矿水选生产线、钛精矿生产线进行改建,新增1条尾矿浮选生产线。项目主要拆除原煤堆场、破碎工段的布袋除尘器、磨矿车间内的2台磁选机、锅炉房内置的1t锅炉、2#浮选车间内置的12台浮选机；主要建设1个铁精矿水选生产线闭路筛分车间，1条（150m）次铁精矿输送管道，1座钛精矿生产线新增尾矿浮选车间、1个选钛磨矿车间并配套建设相关公辅工程、环保工程等，其他设施均利旧。项目建成后，年产铁精矿60万t（保持不变），品位由54%提高到56.24%，年产钛精矿13.1万t（新增3.05万t）、硫钴精矿1.43万t（新增0.77万t）、机制砂69.12万t（保持不变）。项目总投资6000万元，其中环保投资250万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营中应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目钛精矿生产线浮选及浮选药剂配置废气（1#浮选车间）经“活性炭吸附装置+水喷淋塔”处理后，通过15m高排气筒排放；尾矿浮选生产线浮选及浮选药剂配置废气（2#浮选车间）经“活性炭吸附装置+水喷淋塔”处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿烘干废气经“布袋除尘器+有机废气燃烧+水吸收塔”处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿烘干卸料、转运废气经风冷布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿包装废气经布袋除尘器处理后，通过25m高排气筒排放。铁精矿生产线原矿堆场、原矿破碎工段废气产排不发生变化，筛分工序废气通过防尘罩和干雾除尘后排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经雨水收集沟收集后送至威龙州尾矿库。浮选废水经浮选浓缩池+磁选浓缩池+酸水循环水池沉淀后回用；磁选尾矿浆溢流液经磁选浓缩池+循环水池处理后循环利用，底流经管道送至旋流器+脱水筛进行洗砂后水循环使用。喷淋废水经收集后作为浮选工序补充用水。车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后循环利用；生活污水经“化粪池+一体化生化装置+消毒装置”处理后用于选矿厂生产用水。

（四）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对浓缩池、酸水循环水池、浮选车间、机修车间、硫酸储罐区、柴油罐区、危废暂存间、一体化生化处理装置等进行重点防渗。设置监测井，定期对地下水水质进行监测。

（五）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目尾矿经尾矿中转池+尾矿输送管道送至威龙州尾矿库堆存；洗车废水沉淀池污泥经浓缩池处理后随尾矿一并送至尾矿库堆存；废润滑油、废油桶、化验室废液、废活性炭、含油手套和棉纱等危废分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实运营期各项噪声治理措施。通过选用低噪设备、基座安装减震垫、加强设备润滑保养、合理布局、风机进出口设置消声器、泵类采用下沉式安装、车间/工位封闭隔声和调整铁精矿水选生产线破碎工段的运行时间并强化阻隔效果等措施控制设备噪声；交通噪声通过加强管理、优化厂区道路结构、定期维护保养和控制车速等措施控制。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项应按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为颗粒物33.37t/a（较改建前减少1.11t/a），SO20.14t/a（与改建前一致），NOx1.12t/a（与改建前一致），硫酸雾0.099t/a（较改建前减少0.636t/a），VOCs0.519t/a（较改建前减少0.261t/a）,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年11月23日