攀枝花市生态环境局

关于攀枝花高鸿工贸有限责任公司

五道河石家湾综合渣场工程项目

环境影响报告书的批复

- 攀枝花高鸿工贸有限责任公司：

- 你公司《五道河石家湾综合渣场工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市东区银江镇五道河村，为第I类一般固废综合渣场，占地面积为21.66hm2，总容积603.19万m3，总堆高155m，共设12个堆渣台阶，单个台阶堆高10m，台阶外坡比1：2.0，安全平台宽度5m，设计服务年限3年。主要建设内容包括：新建挡渣坝、截排洪系统、渗滤液导排系统、观测系统等，配套建设公辅工程、环保工程、临时工程、仓储工程及办公生活设施。项目建成后，年堆存粗粒尾砂、抛尾废石、城市基建弃土200万m3，最大堆排标高1445m，最低标高1290m。项目总投资7518万元，环保投资2099.69万元。

二、贵州汇和安全评价有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期及运营期的环境管理工作，严控堆渣种类，加强内部机构、人员管理。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）严格落实各项生态防护措施。施工期优化各工程布局，施工场地、生活营地设置在填埋场征地范围内，尽量减少临时占地范围，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策。严格控制施工便道、截洪沟、挡渣坝的作业带宽度，减少弃土量和对周围植被的破坏，施工结束后按原有土壤层进行回填覆绿。挖填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失。填埋场服务期满后严格按照封场设计、土地复垦方案进行封场、复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石开挖及卸料采用湿法作业，四级及以上大风天气禁止土石方开挖；剥离表土、弃土临时堆场表面覆盖彩条防雨布，砂石料堆场四周设置围挡，裸露地表采取覆盖、洒水等措施减少无组织粉尘排放，设置运输车辆冲洗装置减少道路扬尘。运营期，渣场卸料粉尘通过降低落料高差控尘，摊铺、碾压过程产生的粉尘及渣场填埋区风蚀扬尘采取移动式射雾器喷水控尘，四级及以上大风天气禁止作业，待作业区采用密目网遮盖、洒水控尘。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，泥浆废水、设备冲洗废水经收集、沉淀处理后，回用于施工用水；车辆冲洗废水经收集、沉淀处理后循环使用。运营期，项目区域实行“雨污分流”，渣场外雨水经排洪系统截流排至下游冲沟，渣场内雨水经平台排水沟引流至两侧截洪沟；填埋区渗滤液及出露泉水经排渗盲沟和盲管收集至渗滤液收集池处理后，部分回用于控尘洒水，部分泵至豪润矿业高位水池用于选矿生产。车辆冲洗废水经沉淀处理后重复利用。生活污水依托豪杰公司脱水车间化粪池处理后，回用该车间及堆积坡面绿化。

（五）严格落实各项固废处置措施。施工期，沉淀池污泥脱水后，随弃土经分层摊铺、碾压后暂存于弃土临时堆场，待渣场运营时，再按设计堆放弃土；剥离表土采用即剥即覆的方式暂存于表土临时堆场，并按工程堆积进度回用于平台绿化覆土；可回收的建筑垃圾（含拆除垃圾）交废物收购站处理，不能回收的定期运送至当地规划和建设主管部门指定的建筑垃圾处置场统一处理。运营期，沉淀池泥污经定期打捞脱水后，送至项目弃土临时堆场，随弃土一起送填埋区处置，生活垃圾定期交环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实填埋区、渗滤水收集池、渗滤液中转池、应急水池等区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（七）严格落实各项噪声防治措施。采取合理安排作业时间、选用低噪声设备、基础减震、合理布局、加强日常维护和保养等措施减缓噪声对周围环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。安装边坡监测系统，设置地下水监测井、地下水流量监控设施、事故池设施等，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年2月2日