攀枝花市生态环境局

关于四川红宇新材料科技有限公司

500吨消失模生产线项目

环境影响报告表的批复

四川红宇新材料科技有限公司：

- 你公司报送的《500吨消失模生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目位于东区高新技术产业园区高梁坪片区现有场地范围内，在原项目车间内新增1条消失模浇注生产线，以废钢铁、锰铁等为原料，经配料、熔炼（依托现有）、模具造型等工序生产铸件。主要建设内容包括：新增砂回收系统1套、消失模浇注工序1道、抛丸工序1道，新建模型烘干间3间，新增振实台1台、负压机1套、抛丸机1台；配套建设相关环保工程；熔炼、热处理等设施、公辅工程、仓储工程、办公生活设施等均利旧。项目建成后，铸件总生产规模为10000t/a保持不变，年产消失模铸件500t、砂型铸件9500t（其中耐磨衬板2500t/a；耐磨钢球7000t/a）。项目总投资45万元，其中环保投资25.4万元。

二、四川云焜环境技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目下料废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；负压浇注废气经“集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；造型、翻箱落砂、砂处理废气经“集气罩/密闭管道+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；抛丸粉尘经“密闭管道+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放。采取封闭厂房、设置软帘等措施，控制生产过程中无组织排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，雨水经雨水沟渠排至厂外。严格落实危废暂存间等重点区域防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目浇注工序除尘灰统一收集后外售；造型、翻箱落砂、砂处理工序除尘灰统一收集后，合格的回用于造型工序，不合格的外售；抛丸工序除尘灰统一收集后，回用于浇注工序填补缝隙；废石英砂统一收集暂存后定期外售；抛丸碎屑经收集后，回用于消失模铸造生产；废活性炭、废机油及含油废物等分类暂存于既有危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、合理布局、加强设备维护保养、风机进出口设置消声装置器等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，本项目新增VOCs 0.1851t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照排污许可有关规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年2月23日