攀枝花市生态环境局

关于盐边县平越钒钛有限公司

平越现有选钛生产线技改升级项目环境

影响报告书的批复

盐边县平越钒钛有限公司：

你公司《平越现有选钛生产线技改升级项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

项目位于盐边县新九镇平谷社区和平村民小组（盐边钒钛产业开发区内），租用盐边县鼎盛矿业有限责任公司45万吨低品位难处理矿综合利用项目中钛精矿生产场地，并对其生产线进行技改升级，原项目浓缩斗、球磨机、磁选机、螺旋溜槽、500m2陶瓷压滤机保留使用，场地内的其他设施设备由盐边县鼎盛矿业有限责任公司负责拆除。项目建设2条浮选生产线、1条钛精矿烘干生产线。主要建设1#生产车间、2#生产车间、烘干车间、原料堆场、产品堆场、钛精矿库房、硫酸罐区、柴油罐区、药剂库房、2个10kV变配电室等相关配套设施，化验室、初期雨水收集池等部分设施依托盐边县鼎盛矿业有限责任公司现有设施。项目以盐边县鼎盛矿业有限责任公司螺旋选钛尾矿和废品料储料场堆放的尾矿为原料，以生物质颗粒作为烘干燃料，采用强磁、重选、浮选的工艺选钛精矿、铁精矿，项目建成后，年处理尾矿112万吨，年产钛精矿3万吨、铁精矿5.6万吨、钛中矿6.5万吨。项目总投资2000万元，环保投资158万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。严格落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。封闭生产车间、烘干车间、运输皮带、原料堆场、湿钛精矿堆场、钛中矿堆场、钛精矿库房、铁精矿堆场，减少颗粒物无组织排放；1#、2#浮选车间及药剂制备车间废气分别经“复喷洗涤器+复挡除沫器+活性炭吸附”处理后，通过2根25m高排气筒排放；烘干机设置低氮燃烧装置，烘干车间产生的废气经“旋风除尘器+布袋除尘器+复喷洗涤器（NaOH碱液喷淋）+复挡除沫器”处理后经15m高排气筒排放；通过洒水、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集后回用于选矿工艺；堆场渗滤水、选矿废水、地坪冲洗废水经尾矿浓缩斗沉淀后回用于生产；湿式除尘废水经喷淋废水沉淀池沉淀后循环利用；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后循环利用。项目生活污水依托盐边县鼎盛矿业有限责任公司已有的化粪池+生化处理装置处理后用于厂区及周边绿化。严格落实浮选车间、药剂配置车间、硫酸罐区、柴油罐区、危废间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目产生的尾矿、热风炉灰渣送至鼎盛大箐沟工业弃渣场堆放；废旧钢球、衬板收集后返回生产厂家回收利用；湿式除尘器底泥定期清掏后返回生产工序回收利用；布袋除尘器除尘灰作为产品包装出售；废油桶、废矿物油、废活性炭、实验室废液暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过选用低噪设备、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为VOCS 0.41t/a，SO21.44t/a，NOx1.04t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月6日