攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市绿能环保科技有限公司

危险废物治理；废弃的铅蓄电池、镍镉电池、氧化汞电池的收集、储存、转运项目环境影响报告表的批复

攀枝花市绿能环保科技有限公司：

你公司《危险废物治理；废弃的铅蓄电池、镍镉电池、氧化汞电池的收集、储存、转运项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济开发区橄榄坪片区，从园区中部搬迁至园区南部，租赁攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司标准化厂房面积810m2，依托现有收集网点，收集、储存、转运废铅蓄电池。主要建设内容包括：设置废铅蓄电池贮存库房1座，配套建设相关公用工程、环保工程、仓储工程等；迁建原有项目配套设置的碱液喷淋塔、风机、泵等设施设备。项目建成后，最大贮存量由28.5t增至130t，年中转量为2万吨。项目总投资300万元，其中环保投资76万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响；规范收集、处置拆除原有设备设施产生的废液、废机油等，避免造成二次污染。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。项目破损电池贮存试区废气经“集气罩+碱液喷淋塔（塔顶设有除雾装置）”处理后，通过15m高排气筒排放。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”措施，雨水经地沟收集排至周边沟渠；喷淋塔废水经收集后重复利用；生活污水经化粪池处理后，前期用于周边绿化浇灌，待污水管网建成后排至大渡口污水处理厂处理。严格落实贮存库房等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采取选用低噪设备、减震、消声、加强润滑保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目产生的废电解液、喷淋废水沉淀池污泥、喷淋塔更换废液、废工作服、废手套、废抹布、废润滑油等危险废物暂存后，定期交由有资质的单位统一处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我局申报。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月18日