攀枝花市生态环境局

关于攀枝花兴中矿业有限公司尾矿全粒级

深度回收利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花兴中矿业有限公司：

你公司《尾矿全粒级深度回收利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区现有厂区范围内，以厂区现有“36万吨重介质加工项目”螺旋选钛产生的尾矿为入选原料，采用“强磁富集+浮选”工艺，通过旋流分级、塔磨细磨、强磁富集、浮选选钛、过滤脱水等工序生产钛精矿。项目拆除破磨洗选一、二车间部分螺旋溜槽设施及一车间原料堆场、规格矿破碎站。新建1条浮选生产线，主要建设内容包括：新建浮选厂房、过滤车间、药剂配置间、空压机房、尾矿处理系统、硫酸罐区、产品临时堆场等相关配套辅助设施。药剂库房、柴油灌区等部分公辅设施进行改建或依托现有。项目建成后，设计年入选洗选尾矿115万t（干基），年产47%钛精矿5万t，并副产42%次铁精矿6万t（全部返回选厂球磨选铁工序回用作生产原料）。项目总投资4656万元，其中环保投资405万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目药剂配置及浮选工序废气通过“集气罩+复喷洗涤器+复档除沫器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过18m高排气筒排放；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀后回用于生产；选矿废水（含强磁富集尾矿浆、浮选尾矿浆和钛精矿过滤废水、钛精矿产品临时堆场渗滤水等）分别经进入富集尾矿处理系统和浮选尾矿处理系统处理后，送至虹亦干堆场脱水车间处理后，返回选厂高位水池回用于生产；车辆冲洗废水、地坪冲洗废水收集后，送至虹亦干堆场脱水车间处理后，返回选厂高位水池回用于生产；复喷复档喷淋废水经收集浓缩后，进入清水池循环利用。项目生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后，送至虹亦干堆场脱水车间处理后，返回选厂高位水池回用于生产。严格落实尾矿处理系统池体（收集泵池、调节处理池、浓缩沉淀池、尾矿输送系统）、硫酸储罐、柴油储罐、药剂配置间、危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。施工期拆除的建筑垃圾钢筋、钢板等下角料可分类回收交废品收购站处理，混凝土废料、含砖、石等不能回收的建筑垃圾经收集后，送至建筑垃圾处理场处置；设备设施安装过程产生的边角废料、拆除的废旧设备设施能利用的，外售；不能利用的，出售给废品收购站。运营期项目尾矿（含石膏渣）托选厂现有尾矿输送系统送至虹亦尾矿干堆场脱水后堆放；废弃药剂包装材料中废弃包装桶返回生产厂家回收利用，废弃包装袋定期出售给废品收购站；废矿物油、废油桶、化验室废液及废活性炭等各类危废，经分类收集后，分区暂存于现有危废暂存间，其中废矿物油部分回用厂区设备润滑，其余部分定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫，润滑保养，合理布局，并采取隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为VOCS 2.23t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月27日