攀枝花市生态环境局

关于美利林钒钛新材料股份公司年产

30万吨高端钒钛耐磨钢球项目

环境影响报告书的批复

美利林钒钛新材料股份公司：

- 你公司《年产30万吨高端钒钛耐磨钢球项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县安宁工业园区，以含钒钛铁水（来自本公司60万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目副产铁水）、铸造铁块、铁合金、石灰等为原料，采用熔炼、模铸、锻压、快煅等工序加工生产钒钛耐磨钢球。主要建设内容包括：新建1座生产联合厂房，内设电弧炉、LF精炼炉、VD炉、模铸线、锻压机、加热炉、中频炉、快锻机等主要生产设备；建设1个空分站；配套建设公辅设施、环保工程、仓储工程等。项目建成后，年产钒钛耐磨钢球30万吨。项目总投资50248.3万元，环保投资1475万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料系统、钢包翻包、烘烤及电弧炉、浇注工序废气采用密闭罩/移动密闭集气罩/屋顶罩+布袋除尘器净化处理后，通过30m高排气筒（DA001）排放；LF精炼炉废气采用炉盖第四孔收集+移动密闭集气罩捕集+布袋除尘器处理后，与电弧炉废气共用1根30m高排气筒（DA001）排放；VD炉废气通过自带布袋除尘器处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放；水泼渣水蒸气经屋顶30m高排气筒排至厂房外；对火焰切割机工位进行封闭，切割定尺丙烷燃烧废气经顶部抽尘管道收集后，通过30m高排气筒（DA003）排放；锻压线和1#快锻线加热炉设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过1根30m高排气筒（DA004）排放；2#、3#快锻线加热炉设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过1根30m高排气筒（DA005）排放。通过封闭厂房、风帘遮挡、雾化喷淋等措施控制无组织废气排放。通过硬化厂区道路、定期清扫、洒水控尘、密闭运输物料、设置车辆冲洗区等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经雨水收集池收集处理后，回用于厂区绿化和浊环水系统补充水。各工序间接冷却废水分别经净环水处理系统处理冷却后循环利用，定期排水用于浊环水系统补充水；直接冷却废水经浊环水处理系统处理后循环利用；地坪冲洗废水经隔油沉淀池收集处理后，回用于浊环水系统补充水；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集处理后循环利用；水泼渣渗滤水经循环沉淀池收集、沉淀处理后循环利用。生活污水经化粪池收集预处理后，排至园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、浊环水处理系统、钢渣处理房、隔油沉淀池等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目熔炼钢渣外售附近钢渣综合利用企业作为生产原料回收利用；熔炼工段除尘灰暂按一般固废管理，收集后和模铸工段废气除尘灰，通过内膜吨袋包装，定期出售给炼铁企业作为生产原料使用；项目投产后，应对熔炼工段除尘灰进行鉴别，若为危险废物，则规范暂存后交由资质单位处置。氧化铁皮、废边角料及不合格产品收集后，作为原料返回熔炼工段回炉重炼；废耐火材料定期交由耐火材料厂家回收利用；废弃分子筛经编织袋收集后，定期由生产厂家回收；浊环水系统污泥经压滤脱水后，送至安宁园区渣场堆存。废矿物油、水处理废油及废含油棉纱和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过厂房隔声、选用低噪声设备、定期维护保养、安装减震垫、真空泵和引风机安装消声器、空分站各压缩机进出管道采用柔性连接和包扎隔声层、冷却塔安装导流消声片等措施降低噪声对环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO221.079t/a、NOx43.35t/a、CODcr0.317t/a、NH3-N0.032t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年5月6日