攀枝花市生态环境局

关于西南钒钛特色铸造产业集群项目

环境影响报告书的批复

- 四川西南钒钛科技有限公司：

- 你公司《西南钒钛特色铸造产业集群项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区现有厂区范围内，以原有项目生产的120万吨含钒铁水为原料，通过调质净化并对原铸造产品结构进行调整生产铸件。主要建设内容包括：（一）新建1座铸造用生铁净化调质车间，设置2套60tKR铁水脱硫、1台60t铁水净化调质炉、1台60tLF精炼炉、3台铸铁机（备用），对120万t含钒铁水全部进行调质净化。（二）保留现有3条钒钛制动鼓铸造线，在1#铸造线新增2套全自动机器人打磨设备。（三）建设7条球墨铸管生产线，其中Ф80-1000球墨铸管生产线5条，Ф1000-2600球墨铸管生产线2条,设置5套20t中频感应炉（5电6炉）、2台25t球化小车、3台冷芯盒自动射芯机，1台台式退火炉机、1台70m连续退火炉、4台喷锌机、4台水泥涂衬机、4台喷涂机。（四）建设3条工程机械车辆配重件生产线，分别生产中小件、中大件、特大件，设置3条造型线、3套砂处理系统及4条喷漆线。（五）配套建设公辅工程、环保工程、仓储工程等，其余设备设施均利旧。项目建成后，年产铸件130万吨，其中钒钛汽车零部件60万吨，离心球墨铸铁管50万吨，工程机械车辆配重件20万吨。项目总投资300000万元，其中环保投资5580万元。

二、四川省工环源环保咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。生铁净化调质车间：铁水脱硫扒渣废气经1套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过40m高排气筒（DA039）排放；生铁调质炉一次烟气经“调质炉炉罩→汽化冷却烟道→蒸发冷却器→高效喷雾洗涤除尘器→环缝文氏管→旋流脱水器→煤气引风机→煤气放散塔”后，通过60m高排气筒（DA040）排放；调质炉二次烟气经1套布袋除尘器处理后，通过40m高排气筒（DA041）排放。50万吨铸管生产线：中频炉烟气、球化站废气经1套布袋除尘器处理后，通过40m高排气筒（DA042）排放；制芯废气采用“两级磷酸喷淋+两级活性炭”处理后，通过25m高排气筒（DA043）排放；管模维修废气经1套布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA044）排放；水冷离心铸管废气、热模离心铸管废气分别经1套布袋除尘器+两级活性炭处理后，通过20m高排气筒（DA045、DA046）排放；台式退火炉、连续退火炉废气经低氮燃烧后，通过30m高排气筒（DA047、DA048）排放；喷锌废气经4套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过40m高排气筒（DA049）排放；打磨废气经2套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过30m高排气筒（DA050）排放；倒角废气经1套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过40m高排气筒（DA051）排放；水泥涂衬废气经1套布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA052）排放；喷涂废气经1套“多级过滤器+沸石转轮吸附浓缩+RTO蓄热氧化”系统处理后，通过30m高排气筒（DA053）排放；砂再生废气经1套布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA054）排放。20万吨汽车配重生产：木模加工废气经1套布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA055）排放；浇注废气经2套布袋除尘器+两级活性炭处理后，通过20m高排气筒（DA056）排放；砂处理废气经3套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过40m高排气筒（DA057）排放；打磨废气经3套布袋除尘器（覆膜滤袋）处理后，通过40m高排气筒（DA058）排放；抛丸废气经4套布袋除尘器处理后，通过30m高排气筒（DA059）排放；喷涂废气经4套“多级过滤器+沸石转轮吸附浓缩+RTO蓄热氧化”系统处理后，通过40m高排气筒（DA060）排放。采取全封闭厂房、堆存物料覆盖防尘网、粉状物料采用料仓形式密闭储存等措施，减少无组织废气排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水和事故废水经事故废水收集池收集后送至浊环水处理系统进行处理后用于生产；调质系统净循环水、余热锅炉软水站排水、离心球墨铸管净循环水、配重件生产线净循环水经企业现有中水回用系统处理后回用于高炉冲渣；调质炉一次烟气净化废水、离心球墨铸管浊环水经车间污水处理站（螺旋分离+斜板沉淀）处理后循环使用；三乙胺废气净化塔废水经“强氧化+MAP 沉淀法+生化处理”预处理，进入企业现有生产废水处理系统处理后，送至企业中水回用站深度处理，最终回用于高炉冲渣；生活污水经企业现有二级生化处理设施处理后送至中水回用系统，最终回用于高炉冲渣。严格落实铸造车间站废水处理站、铁水净化调质一次烟气新 OG 除尘废水处理区、喷漆区域（铸管车间、配重车间）危废暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生铁净化调质系统：一次烟气除尘污泥、二次烟气除尘灰（属危险废物，直接罐车转运，不堆存）、铁水脱硫除尘灰和脱硫渣全部返回原项目烧结工序利用；废耐火材料外售综合利用。50万吨铸管生产线：中频炉除尘灰暂按危废管理、处置，企业投产后对其进行危废鉴别，若为一般固废，则外售综合利用；中频炉炉渣、废砂收集后，定期外售资源利用企业处置；废耐火材料外售生产厂家回收利用；精整废铁屑、次品和废料收集后返中频炉回用；漆渣、废漆桶等危险废物分类暂存后，交由有资质的单位处置；污水处理系统污泥暂按一般固废管理，企业投产后对其进行危废鉴别，若为危险废物，则规范暂存后交由有资质的单位处置；废包装材料外售回收公司处理。20万吨汽车配重生产：废砂收集后，定期外售资源利用企业处置；废耐火材料外售生产厂家回收利用；机加工铁屑（含切削液的废金属屑，石油溶剂含量≥3%属危险废物，暂存于专用容器，经过滤除油，石油溶剂含量<3%后回炉）、次品和废料收集后返铸管生产线的中频炉回用；漆渣、废漆桶、废乳化液等危险废物分类暂存后，交由有资质的单位处置；沉淀池污泥收集后，定期外售建材公司、砖厂或混凝土搅拌站利用；废包装材料外售回收公司处理。项目公辅设施：产生的废油、废原料桶、废活性炭、实验废液等危险废分类物暂存后，交由有资质的单位处置；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过优先选取低噪声设备、安装隔声罩、基础减振、加装消声器等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，SO2排放量24.173t/a、NOx排放量28.430t/a、VOCs排放量13.757t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年5月22日