攀枝花市生态环境局

关于中顺半导体科技（攀枝花）有限公司

中顺LED封装项目环境影响报告表的批复

中顺半导体科技（攀枝花）有限公司：

你公司《中顺LED封装项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪片区光电信息产业园，租赁标准厂房2座（9#标准厂房1～4F，7#标准厂房1F），建设LED封装生产线，配套公用辅助和环保设施等。主要建设内容包括：（一）9#标准厂房1楼主要设置下料车间、注塑车间、折弯车间、包装车间、配电间等；2楼-3楼主要设置编带车间、分光车间、点粉车间、焊线车间、固晶车间、检测车间、辅料库等；4楼主要设置仓库、电性能检测间、一般废物暂存区、办公区等。（二）7#厂房主要设置表面处理车间，内设两条电镀生产线，以及冲压车间、化验室、废水预处理设施间、化学品库、库房、危废暂存间等。项目建成后，年产3400亿颗LED封装产品。项目总投资100000万元，其中环保投资500万元。

二、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合有关规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。表面处理生产线采用全密闭电镀槽，硫酸雾、氯化氢等酸性废气和碱性废气分别收集合并接入1套碱液喷淋洗涤塔（TA001），经“NaOH（5%～10%）碱液喷淋”处理后，通过25m高排气筒（DA001）排放；氰化氢等含氰废气、实验室废气分别收集合并接入1套碱液喷淋洗涤塔（TA002），经“NaOH（5%～10%）+NaClO（1%～2%）溶液喷淋”处理后，通过25m高排气筒（DA002）排放。注塑废气经设备自带的管道密闭收集后引至2级活性炭吸附装置（TA003）处理后，通过23.7m高排气筒（DA003）排放；点胶废气、固晶废气、封装点胶废气、封装废气、清洗废气等分别收集合并接入1套2级活性炭吸附装置（TA004）处理后，通过23.7m高排气筒（DA004）排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。建设含氰废水、含镍废水、含银废水、综合废水等4套预处理系统，项目产生的废水分类收集、预处理后专管专送进入攀枝花威斯特环保科技有限公司电子信息产业功能区配套污水处理厂（站），经分质集中预处理进入综合废水处理系统进一步处理后，近期接入攀枝花市污水处理厂仁和分厂处理，远期接入新建的园区配套工业污水处理厂处理。自建的含氰废水预处理系统采用“碱性氯化+生化”工艺，处理规模10t/d；含镍废水预处理系统采用化学沉淀工艺，处理规模20t/d；含银废水预处理系统采用“碱性氯化+化学沉淀+生化”工艺，处理规模25t/d；综合废水预处理系统采用化学沉淀工艺，处理规模40t/d。项目生产过程中产生的酸碱废水、含铜废水、纯水制备系统排水、废气处理系统排水、地面清洁废水、循环冷却水系统排水送综合废水预处理系统处理；含镍废水送含镍废水预处理系统处理；氰铜废水、含氰废水送含氰废水预处理系统处理；含银废水送含银废水预处理系统处理。生活污水经预处理后排入电子信息产业功能区配套污水处理厂综合废水处理系统处理。

（四）	严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废反渗透膜、废超滤膜和废离子交换树脂等由厂家回收；镀槽过滤机废滤芯及槽渣、废吸水海绵、废化学品包装物（含废胶针筒、废胶瓶等）、废油桶、废润滑油、沾有化学品及废油的废手套和废抹布、废水预处理产生的废滤芯和废离子交换树脂、废活性炭、废水预处理污泥、脱脂废液、酸抛光废液、氰活化废液及废清洗剂等危险废物规范暂存，定期交由有资质的单位处置。电解脱模及银保护废液应进行危险废物鉴别，鉴别前按照危险废物进行管理，鉴别后根据属性进行相应管理。边角废料外售资源化利用；普通化学品包装材料外售废品回收站；纯水制备产生的废滤芯及废RO膜、空分装置运行过程产生的废吸附剂、生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一处置。落实危废暂存间等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取选用低噪设备、基础减振、隔声、柔性软接、冷却塔进风口设置消声器等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年5月31日