攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市沿江实业有限责任公司洗煤厂升级改造项目环境影响报告表的批复

攀枝花市沿江实业有限责任公司：

你公司《洗煤厂升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市仁和区太平乡半海村原洗煤厂红线内，对原60万吨洗精煤生产线进行技改，将原洗精煤生产线尾水沉淀池拆除，新建1条原煤洗选生产线，采用重介质+浮选工艺生产精煤和中煤。主要建设内容包括：新建洗选主厂房1座，内设破碎车间、重介质车间、浮选车间等，内置重介旋流器、浮选机、压滤机等设备，配套建设相关环保及公用设施，公辅设施、环保工程、办公生活设施、仓储工程均利旧。项目建成后，年洗选原煤30万t，年产精煤10.13万t、中煤8.47万t。项目总投资3516万元，其中环保投资99.5万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境保护管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，控制项目建设对区域生态环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原煤仓、介质库采取喷水、密闭厂房等措施控尘；破碎筛分粉尘经“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放；浮选机废气经二级活性炭处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。项目区采取“雨污分流、清污分流”措施，初期雨水经收集沉淀处理后，回用于洗煤工序；洗煤废水经浓缩沉淀处理后循环使用，压滤机压滤水进入清水池回用于洗煤工序，堆场渗滤水经收集、中转后，泵送至清水池回用于洗煤工序；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后，回用于车辆冲洗；生活污水经“化粪池+一体化生化装置”处理后用于厂区绿化。严格落实浮选车间、药剂库房的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、基座安装减震垫、润滑保养、合理布局、风机基础口安装消声器、泵类下沉式安装等措施，确保厂界噪声达标。通过加强管理、控制车辆行驶速度等措施，降低交通噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。布袋除尘器除尘灰经袋装储存后，作为原料进入洗煤工序；煤矸石经矸石、中煤堆场贮存后，作为燃料或制砖原料外售，泥煤作为产品外售；絮凝剂废包装袋经收集后，外售废品收购站。废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱、废活性炭等危险废物经收集暂存后，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为VOCS 0.027t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我局申报。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年8月20日