攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市钛海科技有限责任公司

钛白粉生产线配套硫酸罐区改建项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市钛海科技有限责任公司：

你公司《钛白粉生产线配套硫酸罐区改建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市钒钛高新技术产业开发区马店片区，在公司现有厂区内对硫酸储罐区进行改扩建。主要建设内容为：拆除现有上罐区2座Φ12×6米93%硫酸储罐，在厂区空地建设3座Φ28×10米98%硫酸储罐和2座Φ12×6米93%硫酸储罐，配套建设3套93%硫酸稀释冷却器、1套卸酸装置、1套现场供酸装置、储罐围堰、硫酸卸车槽区、硫酸卸车低位中转罐区、93%硫酸配酸中转区等公辅设施，下罐区1座Φ18×10.8米98%硫酸储罐保留。本次改造不涉及钛白粉生产主体工艺变动，98%硫酸最大储存能力增加为18500m3，93%硫酸最大储存能力增加为1400m3。项目总投资2450万元，其中环保投资55万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营过程中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实拆除工程各项污染控制措施。旧硫酸罐残存酸送至企业废酸储罐储存，罐体清洗废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂处理，旧硫酸罐中含酸污泥送至厂区污水处理站处理。旧硫酸罐拆除后立即对原区域土壤进行监测，并根据监测结果合法依规开展后续工作。

（三）严格落实运营期大气和水污染防治措施。项目硫酸储罐大小呼吸废气经碱液喷淋塔处理后，通过15米高排气筒排放。地面冲洗废水、碱喷淋塔废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂。规范做好新建罐区和碱液喷淋塔重点防渗工作，防止污染地下水环境。

（四）严格落实运营期噪声治理措施。通过采用低噪设备、安装减振垫、定期保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期固体废弃物收集和处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目产生的废矿物油等危废分类暂存于厂区内规范设置的危废暂存间，定期交由资质单位处置；生活垃圾经收集后送垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法更新应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法变更排污许可证，并在调试及投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年9月13日