攀枝花市生态环境局

关于四川速跃工贸有限公司速跃矿山废石破碎综合利用项目环境影响报告表的批复

四川速跃工贸有限公司：

你公司《速跃矿山废石破碎综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于米易白马工业园区长坡工业区C区（米易县攀莲镇观音村二组），利用原米易县观音乡前程石灰石综合加工厂新建废石破碎综合利用生产线，新增2台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、3台滚筒式除铁器、1台1213双轴破碎机、1台制砂机等设备，配套建设仓储工程、公辅工程、环保工程等。项目建成后，年处理石灰石矿15.5万t、矿山抛尾废石15.5万t，年产碎石和机制砂30万t，年回收含铁料3000t。项目总投资200万元，其中环保投资22.5万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合园区规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运营应做好以下工作。

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目颚式破碎机、圆锥破以及1#振动筛处产生的废气经“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；1213双轴破碎机、2#振动筛、制砂机及干式磁选处产生的废气经“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒排放。项目进料仓、除铁后料仓及成品堆场产生的无组织颗粒物通过封闭厂房等措施控制。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目洗砂废水（含堆场渗滤水）经中转池、浓缩池浓缩后返回生产工序循环使用；车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用；初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用于洗沙工序。生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置”处理后回用于洗沙工序。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目洗砂、破碎、筛分工序产生的污泥及除尘清灰作为水泥掺合料外售；生活污水处理污泥和生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。废润滑油、废液压油、废油桶、废紫外线灯管、含油手套和棉纱等分类暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、润滑保养、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故时能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年10月11日