攀枝花市生态环境局

关于冷水箐铜镍矿30万吨/年扩能技改项目

环境影响报告书的批复

盐边县宏大铜镍有限责任公司：

你公司《冷水箐铜镍矿30万吨/年扩能技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县渔门镇双龙村，在现有矿山、选厂的基础上开展扩能。矿山开采方面，在现有开采能力9.9万吨/年的基础上进行延伸开采，矿山开采规模增至30万吨/年，矿区面积0.2192km2（采矿权范围不变），采取分段空场嗣后充填法（75%）、浅孔留矿嗣后充填法（13%）和上向水平分层充填法（12%），开采深度标高+2170m~+1900m，服务年限5.7年；选厂方面，更换部分破碎及筛分设备，新增溢流型球磨机、螺旋分级机及浮选机等设备，采用三段一闭路破碎+二段连续闭路磨矿+混选+铜镍分离的浮选流程（一粗三扫三精混合浮选、一粗二扫二精分离浮选）+两段脱水工艺洗选镍精矿及铜精矿，选厂规模由9.9万吨/年增至30万吨/年。配套1座尾矿填充站及其配套设施，利用选厂尾矿、采矿废石，采用胶结充填工艺进行采空区填充，原矿堆场、矿部生活区等均利旧。项目总投资11683万元，其中环保投资296万元。

- 二、四川盛泰源环保技术有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，规划选址符合《四川省矿产资源总体规划（2021－2025）》《攀枝花市矿产资源总体规划（2021－2025年）》和生态环境分区管控相关要求。严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各类设施稳定运行及污染物稳定达标排放。强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、布置施工场地，优化施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。严格落实采场、选厂、废石场“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（三）严格落实并优化大气污染防治措施。加强生产过程环境管理，规范操作，确保废气达标排放。井下粉尘通过对井下凿岩、工作面、爆堆、装卸矿点喷雾洒水，在排风口处设置净化风流水幕，定期清洗巷道及岩壁等措施控尘；原矿堆场通过封闭及雾化喷淋降尘；原料仓采取封闭、进料口设置围挡及雾化喷咀、上料皮带采用封闭廊道控尘；粗破及细破工序、中破工序、筛分工序粉尘分别通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，并设置雾化喷头控尘；充填站水泥仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。强化无组织废气收集和治理措施，减少无组织废气排放。

- 严格落实并优化水污染防治措施。项目采取雨污分流，初期雨水经收集沉淀后用于选矿生产用水；矿井涌水经沉淀处理后，回用于井下采矿及降尘用水，剩余部分泵至选厂高位水池回用于选矿用水；湿式凿岩作业废水、采矿区降尘废水、充填物料泌水、充填管道清洗废水经沉淀池处理后回用于井下降尘或采矿用水；搅拌设备清洗废水泵入浓密池沉淀处理后回用于选厂生产用水；选矿废水经浓密机浓缩或尾矿库澄清后泵入选厂高位水池循环使用；精矿库渗滤水、选厂地坪冲洗废水经沉淀处理后回用于选厂生产用水；填充站地坪冲洗水经尾矿浓密机处理后回用于选厂生产用水；检测室废水经中和沉淀处理后回用于选矿生产用水；车辆冲洗废水收集沉淀后循环利用；生活污水经一体化生化装置处理后用于厂区及周边林地绿化、道路降尘用水，雨季用于选厂生产用水。

（五）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、合理布置、基座减振、加消声装置等措施降低噪声对周围环境的影响。结合生态环境特点，优化爆破作业方式、时间，合理安排厂区高噪声源位置，控制和减少对生态环境的影响。采取控制车速、禁止鸣笛、加强车辆保养和管理、道路维修和保养等措施控制车辆运输噪声。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，加强固体废物环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，依法分类妥善处理，避免二次污染。项目采矿废石及部分尾矿用于井下采空区回填，剩余尾矿排入尾矿库；破碎工序收尘灰返回球磨工艺回收利用；浮选药剂废包装返回厂家回收利用；废钢球、螺旋片及衬板等外售综合利用；沉淀池污泥定期清理后，送至充填站浓缩池，混入充填骨料资源化利用；生活污水处理设施污泥、生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运；废矿物油、废油桶、化验废液、废含油棉纱和手套等分类收集后，分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（七）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止污染地下水环境。对危废间、浓密池、药剂储存室及事故池等等进行重点防渗。严格按报告书要求设置地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测，防止地下水污染。

（八）严格落实生态保护措施。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651－2013）要求，根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的林地、草地等及时采取生态修复措施。矿山服务期满后，对各井筒进行封堵，对工业场地、风井场地、炸药库等不利用的建筑物进行拆除，清理平整场地；按照土地复垦要求进行复垦，对迹地进行覆土绿化，采取农作物、乔、灌、草相结合生态恢复方式，植被应采用当地适生物种，确保生物安全；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

（九）高度重视环境风险防范工作。高度重视并不断强化环境风险防控工作，严格执行各项生产操作规范，加强设备设施运行管理和维护保养，切实有效防范环境风险。按要求更新完善突发环境事件应急预案，明确应急组织、监测预警、应急响应、应急处置、应急保障等内容，强化培训演练，并与政府、相关单位间建立完善环境风险应急体系。若发生突发环境事件，应按规定第一时间报告，并及时、妥善处置，确保环境安全。

（十）严格落实环境监测要求。按照排污单位自行监测技术指南以及报告书提出的环境管理和监测计划，制定并落实项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。按相关要求做好环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

（十一）其他应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。黄家湾子尾矿库未建成前该项目不得投入生产。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年11月29日