攀枝花市生态环境局

关于四川钒能新材料有限责任公司含钒物料

综合回收利用清洁化生产25000t/a五氧化二钒（其中10000t/a储能级高纯五氧化二钒）项目环境影响报告书的批复

四川钒能新材料有限责任公司：

你公司《含钒物料综合回收利用清洁化生产25000t/a五氧化二钒（其中10000t/a储能级高纯五氧化二钒）项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县安宁工业园区（攀枝花钒钛化工园区安宁片区），以标准钒渣和含钒钢渣（高钙渣）为原料，采用“原料预处理—钙法焙烧—酸浸—萃取反萃取（二次萃取反萃取）—沉钒—熔化（烘干）”生产工艺，建设含钒物料综合回收利用清洁化生产五氧化二钒生产线，项目实施后，年产25000t五氧化二钒，其中15000t/a冶金级五氧化二钒（片钒），10000t/a储能级高纯五氧化二钒（粉钒）。项目总投资100000万元，其中环保投资9641.8万元。

二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托开展环境影响评价。项目建设总体符合国家产业政策，选址符合规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料预处理粉尘经“气箱脉冲布袋除尘器+风机负压抽风净化”处理后通过30m高排气筒（DA001）排放；回转窑窑头尾气经“布袋除尘器+石灰—石膏法脱硫+湿法氧化脱硝”处理后通过38m高排气筒（DA002~005）排放；回转窑窑尾出料粉尘经“旋风除尘＋布袋除尘”处理后通过30m高排气筒（DA006）排放；萃取反萃废气经“水洗+吸附棉+二级活性炭”处理后通过15m高排气筒（DA007）排放；熔化炉烟气经“旋风＋布袋除尘器+石灰—石膏法脱硫+湿法氧化脱硝”处理后通过30m高排气筒（DA008~009）排放；粉钒烘干粉尘经“旋风+脉冲布袋除尘器（PTFE覆膜滤袋）”处理后通过30m高排气筒（DA010）排放；粉钒研磨包装粉尘经高温金属除尘器处理后通过粉钒烘干烟气排气筒（DA010）排放；煤粉制备与喷煤系统粉尘经“布袋除尘器+风机负压抽风净化”处理后通过36m高排气筒（DA011）排放；项目使用燃料为天然气，燃气锅炉采取烧嘴低氮燃烧技术，烟气通过29m高排气筒（DA012~013）排放；备煤系统（煤棚）、原料库粉尘通过封闭、喷雾洒水等措施控制；原料处理、浸取、反萃取、沉钒硫酸雾经抽风罩密闭抽风后并入回转窑窑头石灰—石膏法脱硫塔处理。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，厂区初期雨水经雨水收集池收集后分批次排入厂区污水处理站处理后回用。设备冷却水采用“冷却塔+冷水池（带旁通过滤器）+循环水泵”处理循环使用，排出浓缩水送污水处理站处理后循环使用；磁选除铁废水泵入一段球磨机重复利用；沉钒废水送污水处理站处理后循环使用；烟气脱硫废水循环使用，排出洗涤废水送污水处理站处理；真空泵废水循环使用，少量排水送污水处理站处理；萃余液经树脂吸附有机物后，全部送污水处理站处理；地坪冲洗废水、检化验废水、软水制备浓盐水、锅炉排污水、水洗塔废水送污水处理站处理；锅炉清洗废水外委锅炉清洗公司运输及处置；污水站压滤机冲洗废水返回污水处理站；车辆冲洗废水经废水沉淀池处理后重复利用；生活污水经“预处理池+隔油池”处理后，排入安宁工业园区污水处理厂处理。

（四）严格落实运营期各项固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。浸取尾渣、脱硫石膏、废水处理污泥送安宁园区固体废弃物处理场堆存；除尘灰返回相应生产工序回用；废耐火材料外售当地砖厂或混凝土搅拌站综合利用；废反渗透膜由厂家定期上门更换和回收；生活垃圾交由环卫部门清运；化验废液、废萃取剂、废树脂、废活性炭、废过滤棉、废机油暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

项目投产后，脱硝废盐参照危险废物管理，开展脱硝废盐危险废物鉴别，若为危险废物，则暂存于临时渣库后交由资质单位处置，若不属于危险废物，则外售综合利用。

（五）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。通过优先选取低噪声设备，厂房隔声、基础减振、加装消声垫等措施降低噪声对环境的影响。

（六）严格落实地下水和土壤污染防控措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，对浸出工段、成品工段、硫酸罐区、污水处理站、初期雨水池、事故应急池、危废暂存间、检化验室和机修设施区、临时渣库、生活污水预处理池、脱硫水池等区域进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。严格按报告书要求设置地下水水质监测井，定期开展地下水水质监测。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。强化环境风险管理，设置事故应急池等，保证在事故状态下能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）目前园区配套新渣场尚未建成，你公司应严格落实《关于含钒物料综合利用清洁化生产25000t/a五氧化二钒（其中10000t/a储能级高纯五氧化二钒）项目投产的承诺》，园区渣场未建成投运前，本项目不投产。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、报告书预测本项目的主要污染物排放总量为：SO2：62.297t/a、NOx：58.924t/a、VOCs：5.758t/a、 CODcr：0.41t/a、NH3-N：0.04t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月21日